ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկ համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման աշխատանքների նախագիծն իրականացված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին և նախագծային առաջադրանքներին համապատասխան:

Նախագծով նախատեսվում է

- Գլխավոր մուտքի դռները փոխել  ալյումինե դռներով

Ներքին  դռները փոխել մետաղապլաստե դռներով

- Փոխել  պատուհանները մետաղապլաստե պատուհաններով

- Քանդել դալիճի տախտակե հատակը, բետոնե հատակը և կառուցել խեցեսալե հատակ, մյուս սենյականեում կառուցել խեցեսալե և լամինատե հատակներ

- Իրականացնել էլեկտրական լուսավորության մոնտաժային աշխատանքներ

- Իրականացնել ներքին հարդարման աշխատանքներ

- Իրականացնել սալահատակի պատրաստում մոխրագույն  բետանյա սալերով

- Իրականացնել բետոնե աստիճանների, հարթակի և թեքահարթակի   երեսապատում բազալտե սալերով

- Իրականացնել արտաքին պատերի հարդարում՝

- պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ

- գլխավոր և թիկունքի ճակատների սվաղում ցեմ. ավազե շաղախով

- Գլխավոր Ճակատի ներկում ֆասադային ներկով

- Պատերի մաքրում ավազե շիթով

………………………………………….Գ.  Եղիազարյան