ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի, ՔԿԱԳ Տ/Բ-ի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

- Օպերատորը պետք է ապահով իբաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 100 հատ ներքին հեռախոսների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի

Քաղաքապետարանի 1-ին, 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս  11 վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների հետ և գործի անվճար:

- Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարները պետք է լինեն 8500-859 9 քառանիշ համարները:

- Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն 0XX518500-0XX518599 տիրույթից:

- Բաժանորդի արտաքին համարները պետք է լինեն թվով 1 հատ , որոնք բաժանորդը կարող է ընտրել  3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:

- Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք էտեղադրվ են , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն  անհրաժեշտ կապուղիները:

- Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում  առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:

- Բաժանորդի բոլոր այն հեռախոսները որոնք համատեղելի չեն ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինվեն այլ համարժեք հեռախոսներով:

- Օպերատորը պետք է տրամադրի

- 1հատGrandstream GXP1625

- 1հատGrandstream GXP1628

- 1հատGrandstream GXP2160

IP հեռախոսներկամ դրանց համարժեքը:

- Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):

- Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:

- Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:

- Օպերատորի կողմից տրամադրվողն երքին հեռախոսակայանը պետք է օժտված լինի VOIP տեղնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)

- Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:

- Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի  վերջնական  գործարկումը ոչ ուշ,  քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապաակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:

.Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի: