ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի, վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

- Օպերատորըպետքէապահովիբաժանորդիտարածքումգտնվողթվով100հատներքինհեռախոսներիհամարֆիքսվածհեռախոսակապիծառայություն, որըպետքէհամատեղելիլինի

Քաղաքապետարանի 1-ին, 2-րդմասնաշենքերիևմյուս  11վարչականշրջաններիներքինհեռախոսահամարներիհետևգործիանվճար:

- Բաժանորդիներքինհեռախոսահամարներըպետքէլինեն8500-8599քառանիշհամարները:

- Բաժանորդիարտաքինհամարներըպետքէլինեն0XX518500-0XX518599տիրույթից:

- Բաժանորդիարտաքինհամարներըպետքէլինենթվով44հատ , որոնքբաժանորդըկարողէընտրել  3-րդկետումնշվածտիրույթիցևանհրաժեշտությանդեպքումավելացնել:

- Օպերատորիկողմիցբաժանորդիտարածքումպետքէտեղադրվեն , կարգաբերվենևգործարկվենբոլորանհրաժեշտՍարք-սարքավորումները , ինչպեսնաևանցկացվեն  անհրաժեշտկապուղիները:

- Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում  առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:

- Բաժանորդիբոլորայնհեռախոսներըորոնքհամատեղելիչեններքինևարտաքինֆիքսվածհեռախոսակապիծառայությանհամակարգիհետպետքէփոխարինվենայլհամարժեքհեռախոսներով:

- Օպերատորը պետք է տրամադրի

- 1հատGrandstream GXP1625

- 1հատGrandstream GXP1628

- 1հատGrandstream GXP2160

IP հեռախոսներկամ դրանց համարժեքը:

- Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):

- Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4((չորս) ժամը:

- Բաժանորդըպետքէհնարավորությունունենաինքնուրույնկառավարելծառայությունիցօգտվողներիիրավունքները:

- Օպերատորիկողմիցտրամադրվողներքինհեռախոսակայանըպետքէօժտվածլինի VOIP տեղնոլոգիայիբոլորհիմնականհատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)

- Օպերատորըպետքէտրամադրի 24/7 ռեժիմովաշխատողտեխնիկականևծրագրայինառանձնացվածօպերատորովսպասարկում:

- Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի  վերջնական  գործարկումը ոչ ուշ,  քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

Նշված հեռախոսահամարները կարող են ակտիվանալ և ապաակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:

.Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի: