ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ՍԾ տարածքային բաժնի վարչական շենքի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների մատուցման

- Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում գտնվող թվով 1 հատ ներքին հեռախոսի համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն, որը պետք է համատեղելի լինի

Քաղաքապետարանի 1-ին, 2-րդ մասնաշենքերի և մյուս 12վարչական շրջանների ներքին հեռախոսահամարների հետ և գործի անվճար:

- Բաժանորդի ներքին հեռախոսահամարը պետք է լինի 8804-8809 քառանիշ համարների տիրույթից:

- Բաժանորդի արտաքին համարը պետք է լինի 0XX518804-0XX518809 տիրույթից:

- Բաժանորդի արտաքին համարը պետք է լինի թվով 1 հատ , որը բաժանորդը կարող է ընտրել  3-րդ կետում նշված տիրույթից և անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել:

- Օպերատորի կողմից բաժանորդի տարածքում պետք է տեղադրվեն , կարգաբերվեն և գործարկվեն բոլոր անհրաժեշտ Սարք-սարքավորումները , ինչպես նաև անցկացվեն  անհրաժեշտ կապուղիները:

- Օպերատորը պետք է ապահովի բաժանորդի տարածքում  առկա բոլոր անալոգային և IP հեռախոսների աշխատանքը մեկ միասնական ներքին հեռախոսացանցում:

- Բաժանորդի  այն հեռախոսը, որը համատեղելի չէ ներքին և արտաքին ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայության համակարգի հետ պետք է փոխարինի այլ համարժեք հեռախոսով:

- Օպերատորը պետք է տրամադրի

- 1հատ Grandstream GXP1625

IP հեռախոս կամ դրան համարժեքը:

- Օպերատորը պետք է ապահովի տրամադրվող ծառայության անխափան աշխատանքը(Dual path redundant Service, UPS):

- Ծառայությունների մատուցման ամսվա ընթացքում Օպերատորի մեղքով (Օպերատորի ցանցի անսարքությունների հնարավոր անջատումների) առաջացած թերությունների ընդհանուր ժամանակահատվածը, որը հաշվառվում է Օպերատորի անսարքության քարտերի համակարգում, չպետք է գերազանցի ամսական թույլատրելի սահմանաչափը` 4(չորս) ժամը:

- Բաժանորդը պետք է հնարավորություն ունենա ինքնուրույն կառավարել ծառայությունից օգտվողների իրավունքները:

- Օպերատորի կողմից տրամադրվող ներքին հեռախոսակայանը պետք է օժտվածլինի VOIP տեխնոլոգիայի բոլոր հիմնական հատկություններով (Call Transfer, Call Parking, Caller ID, Conference Call, Video call, etc.)

- Օպերատորը պետք է տրամադրի 24/7 ռեժիմով աշխատող տեխնիկական և ծրագրային առանձնացված օպերատորով սպասարկում:

- Օպերատորը պետք է ապահովի կապուղիների անցկացումը, բոլոր անհրաժեշտ սարք սարքավորումների տեղադրումը, փորձարկումը, թերությունների վերացումը և համակարգի  վերջնական  գործարկումը ոչ ուշ,  քան Ծառայության մատուցումից 10 աշխատանքային օր առաջ:

.Նշված հեռախոսահամարը կարող է ակտիվանալ և ապաակտիվանալ պատվիրատուի գրավոր պահանջի հիման վրա:

.Ընդ որում ծառայությունների ամսվավճարը որոշվում է ըստ բաժանորդի փաստացի տրամադրված հեռախոսային ծառայությունների քանակի: