Աղբաման փոքր /ձուլվածքով/

Պատրաստված է երեք  երկաթյա անկյունակով 35x35   Փ300 (ներսի տրամագիծը) հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 40x3մմ, զոդված: Հարթ ձողերի ներքևի մասը 90° ծռված և Փ7 անցքով գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Վերևի մասում ամբողջ շրջանակով տեղադրված թուջե ձուլվածք Փ100 մմ 8 հատ պատկերված Հայկական զարդանախշով: Զարդանախշերից ներքև ամբողջ շրջանակով ամրացված փայտե ձողեր 18 հատ: Ոտքի բարձրությունը 5սմ :
Երկաթյա կառուցվածքը պատված  նախաներկով և ներկված են սև գույնի:  
Փայտյա ձողերի չափերը 500x40x25մմ
Փայտը հաճարե, չոր
Գույնը  դեղին–ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով:
Աղբամանի բարձրությունը 600 մմ
Դույլը պատրաստված է ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով
Դույլի հատակին 5 հատ անցք Փ5մմ
Դույլի չափսերը Փ380 x 370

.