Նստարան «Աշտարակ» (փայտե և թուջե ձուլվածքով )

- Նստարանի ոտքերը

Նստարանի ոտքերրը թուջե ձուլվածքից (CЧ-10 մակնիշի), կողքերին 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով    գրված   www.ashtarak.am կայքի անվանումը միաձույլ: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն (անցք Փ7մմ):Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված  յուղաներկով (գույնը սև) իսկ www.ashtarak.am -ը` ոսկեգույն:

- Նստարանի  մեջքի  մասը

Մեջքի մասը թուջե ձուլվածքից (CЧ-10 մակնիշի), հաստություն 9 մմ :Պատկերը հայկական զարդանախշ:

Պատկերը ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պավիրատուի հետ:

Պատկերի վերևի մասում ձուլված «Աշտարակ» տառերի  բարձրությունը 5 սմ :Մեջտեղի մասում  կլոր  շրջանակի  մեջ (շրջանակի տրամագիծը 190 մմ) ձուլվածքով  պատկերված է:

Աշտարակ քաղաքի դրոշը և  զինանշանը :Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Զինանշանը  ներկված ոսկեգույն:
Փայտյա մասերը

Փայտ հաճարե խոնավությունը (մինչև 7 ): Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից:

Մեջքի հենարան

Երկարությունը  1800 մմ

Հաստությունը    40 մմ

Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով համապատասխանաբար մեկ կտորից

Պատրաստված է մեջքը թուջե ձուլվածքի  հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի 1110 մմ

Վերևի մասը կիսակլոր 52 սմ երկարությամբ

Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից ` չափերը 1800x60x40մմ

Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված տախտակամածային լաքով:

Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի , որը ձգվում է  ոտքերից դեպի նստելատեղի տակ:Աջ և ձախ կողմում 0.5 " խողովակից 50 սմ  երկարությամբ ամրաններ,որոնք ապահովում են ոտքերի զուգահեռականությունը:

Մեջքից  դեպի  նստելատեղի  տակի  մասին  միացված են 2 հատ հարթ մետաղյա ամրաններ (25x3մմ), որը ամրացված է նստելատեղի բոլոր 5 փայտյա ձողերին,  որոնք ապահովում են դիմացկունակությունը:

- Այլ  պայմաններ

Նստարանները մատակարարվում են հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: