| ՀՀ Կոտայքի մարզ, Բյուրեղավան համայնք, Վ. Սարգսյան և Կոտայքի փողոցների հատման մաս. Բյուրեղավան համայնքի ազատամարտիկների պուրակի նախագիծ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծավալաթերթ նախահաշիվ |  |  |  |  |  |
| ՀՀ | Աշխատանքի ավնանումը | Չ.մ. | Քանակը | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Ընդամենը ՀՀ դրամ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Կոնստրուկտորական մաս |  |  |  |  |
| 1 | Հիմքերի համար 3-րդ կարգի գրունքի քանդում մեխանիզմով | խմ | 39,17 | 513,04 | 20 094,83 |
| 2 | Նույնը ձեռքով | խմ | 4,35 | 3 019,14 | 13 139,31 |
| 3 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 69,63 | 1 494,07 | 104 035,35 |
| 4 | Խամքարա-բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B - 7.5 դասի բետոնով | խմ | 4,03 | 22 770,57 | 91 765,40 |
| 5 | Միաձույլ ե/բետոնե հիմնային հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով | խմ | 18,14 | 53 690,85 | 973 952,01 |
| 6 | Ամրան A500C n12 | տն | 0,40 | 361 256,03 | 144 502,41 |
| 7 | Ամրան Ac-I n8 | տն | 0,37 | 368 634,56 | 135 731,24 |
| 8 | Հիմքի իրականացում B - 12.5 դասի բետոնով | խմ | 1,40 | 48 300,89 | 67 621,25 |
| 9 | Խարիսխային պատի իրականացում B - 12.5 դասի բետոնով | խմ | 9,10 | 48 300,89 | 439 538,13 |
| 10 | Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտ ավազե հեղուկ ապակե շաղախով | քմ | 10,00 | 1 976,74 | 19 767,38 |
| 11 | Միաձույլ շրջանակի ե/բետոնե սյուների պատրաստում B 20 դասի բետոնով | խմ | 3,70 | 67 421,24 | 249 458,57 |
| 12 | Ամրան Ac-I n8 | տն | 0,13 | 393 791,93 | 50 184,84 |
| 13 | Ամրան A500C n22 | տն | 0,36 | 386 418,71 | 139 110,73 |
| 14 | Պողպատե թիթեղից էլեմենտ | տն | 0,04 | 816 248,10 | 33 058,05 |
| 15 | Միաձույլ ե/բ հեծանների պատրաստում B-15 դասի բետոնով | խմ | 10,62 | 75 574,96 | 802 606,06 |
| 16 | Ամրան Ac-I n8 | տն | 0,66 | 393 791,93 | 258 122,73 |
| 17 | Ամրան A500C n12 | տն | 0,05 | 386 418,71 | 18 405,12 |
| 18 | Ամրան A500C n18 | տն | 0,43 | 386 418,71 | 167 242,02 |
| 19 | Ամրան A500C n20 | տն | 0,20 | 386 418,71 | 76 626,83 |
| 20 | Ամրան A500C n22 | տն | 0,30 | 386 418,71 | 115 152,77 |
| 21 | Պողպատե թիթեղից էլեմենտ | տն | 0,11 | 816 248,10 | 90 766,79 |
| 22 | Ե/բ հավաքովի սնամեջ ծածկի սալերի տեղադրում /ԾՍ-1/-3 հատ /ԾՍ-2/-2 հատ /ԾՍ-3/-1 հատ /ԾՍ-4/-2 հատ /ԾՍ-5/-1 հատ /ԾՍ-6/-1 հատ | հատ | 10,00 | 11 207,00 | 112 069,97 |
| 23 | Ծածկի սալի արժեքը | քմ | 65,40 | 9 067,90 | 593 040,35 |
| 24 | Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի էլեմենտների իրականացում B-20 դասի բետոնով /Մոնոլիտ տեղամաս-1/-3 հատ /Մոնոլիտ տեղամաս-2/-3 հատ /Մոնոլիտ տեղամաս-1/-1 հատ | խմ | 1,85 | 70 701,41 | 130 797,61 |
| 25 | Ամրան Ac-I n6 | տն | 0,04 | 393 791,93 | 14 066,25 |
| 26 | Ամրան A500C n12 | տն | 0,15 | 386 418,71 | 57 240,20 |
| 27 | Միջնորմների իրականացում 200 մմ բետոնե բլոկներից, / 31.86 քմ/ հորիզոնական և ուղահայաց կարանները լցափակելով փրփրապլաստով կամ թաղիքով | խմ | 6,37 | 24 378,73 | 155 341,25 |
| 28 | Միջնորմների իրականացում 100 մմ բետոնե բլոկներից, հորիզոնական և ուղահայաց կարանները լցափակելով փրփրապլաստով կամ թաղիքով | քմ | 5,94 | 3 928,79 | 23 337,04 |
| 29 | Բլոկների անցքերի լցափակում B-12.5 դասի մանրախճե բետոնով | խմ | 0,24 | 34 622,02 | 8 309,28 |
| 30 | Միջնորմների ամրանավորում Ac-I n8 և A500C Փ8 ամրաններով, իրականացնելով D8 անցքեր խարիսխների համար | տն | 0,02 | 452 337,80 | 9 046,76 |
| 31 | Միջնորմների ամրանավորում A500C n8 ամրաններով, իրականացնելով D8 անցքեր խարիսխների համար | տն | 0,02 | 448 651,19 | 7 447,61 |
| Ճարտարապետական մաս |  |  |  |  |  |
|  | Հատակներ |  |  |  |  |
| 32 | Ցեմենտի հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստ. | քմ | 52,30 | 2 134,76 | 111 647,71 |
| 33 | Խճից նախապատրաստական շերտի պատրաստում տոփանումավ 100 մմ հաստությամբ | խմ | 5,23 | 13 766,14 | 71 996,90 |
| 34 | Ջրամեկուսացում բիտումի մածիկով 2 շերտ. | քմ | 52,30 | 1 816,19 | 94 986,56 |
| 35 | Ցեմենտի հարթեցնող շերտի իրականացում 40մմ հաստ. | քմ | 52,30 | 1 759,10 | 92 001,13 |
| 36 | Կերամիկական 400x400 մմ չափսի սալիկներից հատակի երեսապատում սոսնձային շաղախով | քմ | 52,30 | 7 810,71 | 408 500,03 |
| 37 | Կերամիկական սալիկներից շրիշակների տեղադրում h=10/ 28.6 գծմ | քմ | 2,86 | 9 257,19 | 26 475,57 |
|  | Բացվածքներ |  |  |  |  |
| 38 | Մետալոպլաստե բլոկով, 60 մմ հաստությամբ, սպիտակ պրոֆիլներով, 4+4 կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում /Դ1 և Դ2 բացվող մասեր/ | քմ | 8,11 | 36 819,47 | 298 605,92 |
| 39 | Մետալոպլաստե բլոկով, 60 մմ հաստությամբ, սպիտակ պրոֆիլներով, 4+4 կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում /Դ1 և Դ2 փակ մասեր/ | քմ | 6,93 | 18 409,15 | 127 575,44 |
| 40 | Մետալոպլաստե բլոկով, 60 մմ հաստությամբ, սպիտակ պրոֆիլներով, 4+4 կրկնաշերտ ապակեփաթեթով դռների տեղադրում /Դ-3/ | քմ | 3,78 | 36 819,47 | 139 177,61 |
| 41 | Մետաղական դռան մոնտաժում առանց արժեքի | քմ | 2,24 | 7 163,56 | 16 046,38 |
| 42 | Մետաղական դուռ, 0.95x2.35 մ չափերով, որից` 1.95 քմ բացվող մաս, 0.29 քմ փակ մաս. /ներառյալ ծխնիները, փականը, կողպեքը` բանալիներով/ | հատ | 1,95 | 33 176,84 | 64 694,85 |
| 43 | Դռների սահմանափակիչների տեղադրում | հատ | 6,00 | 796,24 | 4 777,47 |
| 44 | Մետալոպլաստե բլոկով, 60 մմ հաստությամբ, սպիտակ պրոֆիլներով, 4+4 կրկնաշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /Պ1 և Պ2 բացվող մասեր/ | քմ | 8,11 | 26 967,85 | 218 709,25 |
| 45 | Մետալոպլաստե բլոկով, 60 մմ հաստությամբ, սպիատկ պրոֆիլներով, 4+4 կրկնաշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /Պ1 և Պ2 փակ մասեր/ | քմ | 6,93 | 18 409,15 | 127 575,44 |
|  | Ներքին հարդարում |  |  |  |  |
| 46 | Պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով | քմ | 68,58 | 2 004,21 | 137 448,83 |
| 47 | Շեպերի ուղղագիծ տափակ սվաղ ցեմենտի շաղախով | քմ | 1,73 | 4 380,65 | 7 578,53 |
| 48 | Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով | քմ | 64,30 | 7 588,93 | 487 967,96 |
| 49 | Սալիկի անկյունակի տեղադրում | գծմ | 24,00 | 132,71 | 3 184,98 |
| 50 | Պատերի բարելավված սվաղ գաջի շաղախով | քմ | 70,80 | 2 496,89 | 176 779,90 |
| 51 | Շեպերի ուղղագիծ տափակ սվաղ գաջի շաղախով | քմ | 9,87 | 6 092,66 | 60 134,58 |
| 52 | Առաստաղների համատարած հարթեցում գաջի շաղախով | քմ | 38,60 | 1 456,86 | 56 234,92 |
| 53 | Պատերի ներքևի հատվածի բարելավված ներկում յուղաներկով | քմ | 39,12 | 1 393,86 | 54 527,69 |
| 54 | Պատերի վերևի հատվածի. այդ թվում շեպերի բարելավված ներկում լատեկսային ներկով | քմ | 51,14 | 1 393,86 | 71 281,86 |
| 55 | Առաստաղների բարելավված ներկում լատեկսային ներկով | քմ | 33,60 | 1 567,17 | 52 656,87 |
| 56 | Պլասմասե կախովի առաստաղի իրականացում | քմ | 11,16 | 7 612,36 | 84 953,94 |
|  | Արտաքին աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 57 | Արտաքին երկտակ պատերի իրականացում ուղիղ կտրվածքի, 190x288x390մմ չափերով տուֆե բլոկներով/ 57.5 քմ/ | խմ | 22,43 | 22 613,91 | 507 116,82 |
| 58 | Ճակատների երեսապատում սրբատաշ բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, 5Bp100x100 մետաղական ցանցի վրա | քմ | 20,28 | 21 607,54 | 438 200,91 |
| 59 | Ամրանային ցանցի արժեքը, Bp d=5,0 մմ, 150x150մմ | քմ | 20,28 | 2 039,98 | 41 370,75 |
| 60 | Облицовка стен туфовыми плитами толщиной 60 мм,при числе плит в 1 м2 до 2 | м2 | 77,73 | 10 814,17 | 840 585,40 |
| 61 | Ամրանային ցանցի արժեքը, Bp d=5,0 մմ, 150x150մմ | քմ | 77,73 | 2 039,98 | 158 567,48 |
| 62 | Սրբատաշ բազալտե 30մմ հաստությամբ արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում/b=200/ 3.6 գծմ | քմ | 0,72 | 15 757,67 | 11 345,52 |
| 63 | Սալվածքի և մուտքի հարթակի իրականացում B12.5 դասի 100մմ հաստությամբ բետոնով | խմ | 5,99 | 40 162,38 | 240 572,64 |
| 64 | Տոփանված խճային հիմքի կառուցում 100մմ հաստությամբ սալվածքների և մուտքի հարթակի տակ | քմ | 59,90 | 1 389,86 | 83 252,36 |
| 65 | Սալվածքի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, չոր շաղախի վրա | քմ | 30,10 | 14 097,63 | 424 338,60 |
| 66 | Մուտքի հարթակի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, չոր շաղախի վրա | քմ | 29,80 | 14 097,63 | 420 109,31 |
| 67 | Աստիճանների երեսապատում սրբատաշ բազալտե 30մմ սալերով, չոր շաղախի վրա | քմ | 1,35 | 14 097,63 | 19 031,80 |
| 68 | Սալվածքի և մուտքի հարթակի իրականացում B12.5 դասի 100մմ հաստությամբ բետոնով | խմ | 5,99 | 40 162,38 | 240 572,64 |
|  | Տանիք |  |  |  |  |
| 69 | Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում, մշակելով հականեխիչ նյութով | խմ | 2,54 | 270 021,93 | 685 855,70 |
| 70 | Պրոֆիլավոր ցինկապատ ներկված KP-25-0.5 մմ հաստ. թիթեղից ծածկույթի իրականացում , կավարամածի տեղադրումով | քմ | 144,30 | 5 666,78 | 817 716,56 |
| 71 | Ջրհորդանների իրականացում ուղանկյուն, քիվի վահանակի տեղադրումով | գծմ | 48,20 | 18 796,10 | 905 972,15 |
| 72 | Գագաթնագծի /պիպ/ իրականացում b=0.5 /7.5 գծմ/ | քմ | 3,75 | 4 285,88 | 16 072,06 |
| 73 | Գունավոր թիթեղից ջրհոս խողովակների տեղադրում պատերի վրա ուղղանկյուն, կոմպլեկտ | կ-տ | 5,00 | 32 800,71 | 164 003,56 |
| Ներքին ջրամատակարարման և ներքին կոյուղու ցանց |  |  |  |  |  |
|  | Ներքին ջրամատակարարում |  |  |  |  |
| 74 | Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում/ դ-25մմ | գծմ | 4,00 | 2 587,56 | 10 350,24 |
| 75 | Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում/ դ-20մմ | գծմ | 8,00 | 2 442,91 | 19 543,27 |
| 76 | Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում/ դ-15մմ | գծմ | 6,00 | 3 109,40 | 18 656,41 |
| 77 | Լատունե վենտիլի տեղադրում/ դ- 25մմ | հատ | 1,00 | 4 815,67 | 4 815,67 |
| 78 | Լատունե վենտիլի տեղադրում/ դ- 20մմ | հատ | 1,00 | 4 446,74 | 4 446,74 |
| 79 | Լատունե վենտիլի տեղադրում/ դ- 15մմ | հատ | 3,00 | 4 592,72 | 13 778,15 |
| 80 | Ջրի ծորակի տեղադրում | հմլ. | 4,00 | 5 102,75 | 20 411,00 |
| 81 | Մետաղապլաստե ձևավոր մասերի տեղադրում | հատ | 18,00 | 756,43 | 13 615,78 |
| 82 | Ծածկի սալի անցքի բացում | հատ | 2,00 | 1 039,20 | 2 078,40 |
| 83 | Պատերի անցքի բացում | հատ | 3,00 | 1 039,20 | 3 117,60 |
| 84 | B-7.5 դասի բետոնով անցքերի վերականգնում | խմ | 0,10 | 37 752,23 | 3 775,22 |
| 85 | Խողովակաշարի միացում գոյություն ունեցող ցանցին | հատ | 1,00 | 10 812,97 | 10 812,97 |
|  | Ներքին կոյուղի |  |  |  |  |
| 86 | Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում/ դ=50 մմ | գծմ | 4,00 | 2 502,16 | 10 008,65 |
| 87 | Կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում/ դ=100 մմ | գծմ | 10,00 | 3 125,35 | 31 253,49 |
| 88 | Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում լվացման բաքով | կմպ. | 2,00 | 30 506,01 | 61 012,01 |
| 89 | Կերամիկական լվացարանի տեղադրում | կմպ. | 4,00 | 17 297,94 | 69 191,75 |
| 90 | Պոլիէթիլենե ստուգիչի տեղադրում d=100մմ | հատ | 1,00 | 2 062,79 | 2 062,79 |
| 91 | Պոլիէթիլենե մաքրիչի տեղադրում d=100մմ | հատ | 1,00 | 2 792,68 | 2 792,68 |
| 92 | Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում | հատ | 16,00 | 265,41 | 4 246,64 |
| 93 | Ծածկի սալի անցքի բացում | հատ | 2,00 | 2 956,63 | 5 913,26 |
| 94 | Պատերի անցքի բացում | հատ | 3,00 | 1 039,20 | 3 117,60 |
| 95 | B-7.5 դասի բետոնով անցքերի վերականգնում | խմ | 0,20 | 37 752,23 | 7 550,45 |
| 96 | Խողովակաշարի միացում գոյություն ունեցող ցանցի | հատ | 1,00 | 28 493,23 | 28 493,23 |
|  | Էլեկտատրասնուցման ներքին ցանց |  |  |  |  |
| 97 | Մետաղական պահարան ,չափերը`600x400x300մմ: | հատ | 1,00 | 9 057,18 | 9 057,18 |
| 98 | Մուտքային միաֆազ ավտոմատ անջատիչ, 40 Ա | հատ | 1,00 | 4 577,60 | 4 577,60 |
| 99 | Ելքային միաֆազ ավտոմատ անջատիչ, 25 Ա | հատ | 4,00 | 4 245,83 | 16 983,32 |
| 100 | Մագնիսական միաֆազ թողարկիչ, 25 Ա | հատ | 2,00 | 7 091,72 | 14 183,43 |
| 101 | Ծրագրավորման ժամանակի ռելե | հատ | 2,00 | 7 755,25 | 15 510,51 |
| 102 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու առաստաղի, 13վտ հզոր.1250-1360 լմ լուսային հոսքով, IP 40 պաշտպանվածության աստիճանով | հատ | 7,00 | 2 940,83 | 20 585,84 |
| 103 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու կախվող առաստաղների համար, 7վտ հզոր. 640-700 լմ լուսային հոսքով, IP20-44 պաշտպանվածության աստիճանով | հատ | 4,00 | 2 542,71 | 10 170,85 |
| 104 | Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով տեղադրումը փակ, պատի մեջ 6Ա, 220Վ | հատ | 5,00 | 1 859,14 | 9 295,72 |
| 105 | Միաստեղ անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ համար 6Ա, 220Վ | հատ | 5,00 | 1 646,81 | 8 234,07 |
| 106 | Երկստեղ անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ համար 10Ա, 220Վ | հատ | 1,00 | 1 859,14 | 1 859,14 |
| 107 | Բաշխիչ տուփ էլեկտրալուսավորության ցանցերի համար | հատ | 3,00 | 172,52 | 517,56 |
| 108 | Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար | հատ | 11,00 | 172,52 | 1 897,72 |
| 109 | Անցքերի բացում սվաղված պատերի վրա տուփերի տեղադրման համար | հատ | 14,00 | 473,38 | 6 627,28 |
| 110 | Պղնձե հաղորդալար` պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակում Փ16մմ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 3x(1x4)մմ խմբային (չՐցտտՏՉօպ) գծերի համար | գծմ | 30,00 | 649,74 | 19 492,06 |
| 111 | Պղնձե հաղորդալար`պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակում Փ16մմ փակ լարանցման սվաղի տակ , ՊՎ-3 3x(1x 2.5)մմ էլ.լուսատուների և խրոցակային վարդակների սնման համար: | գծմ | 90,00 | 406,08 | 36 547,61 |
| 112 | Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակի տեեղադրում ակոսներում դ=16 մմ | գծմ | 120,00 | 811,96 | 97 435,74 |
| 113 | Հաղորդալարերի ձգումը տեղադրված ճկախողովակում | գծմ | 120,00 | 247,52 | 29 702,09 |
|  | Արտաքին ջրագծի և արտաքին կոյուղու ցանցեր |  |  |  |  |
|  | Արտաքին ջրագիծ |  |  |  |  |
| 114 | Գրունտի մշակում 0.5մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա | խմ | 15,00 | 513,04 | 7 695,63 |
| 115 | II կարգի գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.5մ3 տարողությամբ շերեփով կողլից | խմ | 32,00 | 433,11 | 13 859,67 |
| 116 | Ետլիցք ձեռքով,տոփանումով | խմ | 32,00 | 1 773,38 | 56 748,15 |
| 117 | Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 24,00 | 1 494,07 | 35 857,77 |
| 118 | Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի և հիմնատակի քանդում | խմ | 0,42 | 4 687,67 | 1 968,82 |
| 119 | Ջրամատակարարման հորի տեղադրում հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաներից 700 մմ լամպով /ե/բ հավաքովի օղակ դ=1000 մմ, ծածկի սալ 1200 x1200 մմ չափերով/ | խմ | 0,60 | 137 125,07 | 82 275,04 |
| 120 | Մտոց | հատ | 1,00 | 19 906,11 | 19 906,11 |
| 121 | Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում/ դ-25մմ | գծմ | 10,00 | 698,07 | 6 980,71 |
| 122 | Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում/ դ-15մմ | գծմ | 68,00 | 618,45 | 42 054,37 |
| 123 | Պողպատե էքսցենտրիկ անցումի տեղադրում/դ-25x15 մմ | հատ | 1,00 | 3 822,02 | 3 822,02 |
| 124 | Արույրե գնդային փականի տեղադրում/ դ=15 մմ | հատ | 1,00 | 3 198,86 | 3 198,86 |
| 125 | Ֆիլտր d=15մմ | հատ | 1,00 | 3 504,69 | 3 504,69 |
| 126 | Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պատվող. դ-15 մմ | գծմ | 0,75 | 1 352,94 | 1 014,70 |
| 127 | Մեխանիկական թևանիվային ջրաչափի տեղադրում, դ=15մմ | հատ | 1,00 | 8 783,17 | 8 783,17 |
| 128 | Պողպատե կարճախողովակ միակողմանի պատվող. դ-15 մմ | գծմ | 0,75 | 1 238,81 | 929,11 |
| 129 | Մետաղականից մետաղապլաստե անցումի տեղադրում/դ-15x25 մմ | հատ | 2,00 | 4 083,45 | 8 166,90 |
| 130 | Ավազային գրունտի լիցք խողովակների տակ/ 0.1մ շերտով | խմ | 5,00 | 5 183,94 | 25 919,72 |
| 131 | Ավազային գրունտի լիցք խողովակների տակ/ 0.2մ շերտով | խմ | 9,00 | 5 183,94 | 46 655,50 |
| 132 | Բազալտե ցայտաղբյուրի ցայտիչի տեղադրում | հատ | 1,00 | 4 194,17 | 4 194,17 |
| 133 | Միացում գոյություն ունեցող ցանցին | տեղ | 1,00 | 2 843,76 | 2 843,76 |
|  | Արտաքին կոյուղի |  |  |  |  |
| 134 | Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի և հիմնատակի քանդում | խմ | 0,48 | 4 687,67 | 2 250,08 |
| 135 | Գրունտի մշակում 0.5մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա | խմ | 11,00 | 513,04 | 5 643,46 |
| 136 | Գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.5մ3 տարողությամբ շերեփով կողլից | խմ | 20,00 | 433,11 | 8 662,30 |
| 137 | Գրունտների քանդում խրամուղիներում և փոսորակներում ձեռքով | խմ | 15,00 | 2 257,03 | 33 855,43 |
| 138 | Գրունտի ետլիցք խրամուղի և փոսորակներ բուլդոզերով մինչև 5մ հերավորությունից | խմ | 11,00 | 74,70 | 821,74 |
| 139 | Ետլիցք ձեռքով,տոփանումով | խմ | 15,00 | 1 773,38 | 26 600,70 |
| 140 | Պոլիեթիլենե կոյուղու խողովակների տեղադրում/ d=100մմ | գծմ | 22,00 | 1 350,09 | 29 702,00 |
| 141 | Պոլիեթիլենե կոյուղու խողովակների տեղադրում/ d=50մմ | գծմ | 59,00 | 620,33 | 36 599,53 |
| 142 | Կոյուղու կլոր դիտահորեր, հավաքովի ե/բ օղակներով d=1մ , բետոնե առվակի պատրաստումով | խմ | 1,80 | 127 433,97 | 229 381,14 |
| 143 | Մտոց | հատ | 3,00 | 19 906,11 | 59 718,32 |
| 144 | Ավազային գրունտի լիցք խողովակների տակ/ 0.1մ շերտով | խմ | 6,00 | 5 183,94 | 31 103,66 |
| 145 | Ավազային գրունտի լիցք խողովակների տակ/ 0.2մ շերտով | խմ | 11,00 | 5 183,94 | 57 023,38 |
| 146 | Միացում գոյություն ունեցող ցանցին | տեղ | 1,00 | 26 530,99 | 26 530,99 |
| 147 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 17,60 | 1 494,07 | 26 295,70 |
|  | Տարածքի բարեկարգում |  |  |  |  |
|  | Քանդման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 148 | Այգուն հարակից մայթի քանդում մինչև փողոցի նիշը / ներառյալ ծածկույթի հիմքը և եզրաքարերը/ եզրաքարերի պահեստավորումով | խմ | 12,88 | 4 687,67 | 60 377,23 |
| 149 | Այգու մայթի քանդում / ներառյալ ծածկույթի հիմքը և եզրաքարերը/ եզրաքարերի պահեստավորումով | խմ | 12,88 | 4 687,67 | 60 377,23 |
| 150 | Պարսպի, ցանկապատի և եզրաքարերի տեղադրման համար 3-րդ կարգի գրունքի քանդում մեխանիզմով | խմ | 140,09 | 513,04 | 71 869,49 |
| 151 | Նույնը ձեռքով | խմ | 15,57 | 3 019,14 | 46 992,95 |
| 152 | Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 249,04 | 1 494,07 | 372 084,16 |
|  | Հողային աշխատանքներ և բարեկարգում |  |  |  |  |
| 153 | Տարածքի պլանավորում մեխանիզմով և կուտակում | խմ | 825,00 | 154,79 | 127 698,50 |
| 154 | Ավելորդ գրունտի բարձում ավտոմեքենաների վրա | տն | 350,00 | 537,87 | 188 253,31 |
| 155 | Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա | տն | 350,00 | 806,80 | 282 379,97 |
| 156 | Տեղային գրունտ մաքրված և մաղված օտար առարկաներից 100մմ | խմ | 275,00 | 154,79 | 42 566,17 |
| 157 | Հողի մեքենայացված նախապատրաստում սիզամարգերում փռելով 10սմ հաստ. բուսահող | քմ | 1705,70 | 425,56 | 725 873,28 |
| 158 | Գազոնների ցանում ձեռքով և ջրում | քմ | 1705,70 | 92,87 | 158 411,88 |
| 159 | Փաթաթվող բույսերի տնկում | գծմ | 250,40 | 867,10 | 217 121,34 |
| 160 | 500x200x150մմ չափերով եզրաքարերի տեղադրում | գծմ | 758,70 | 6 114,01 | 4 638 696,32 |
| 161 | 100x50մմ չափերով բազալտե եզրաքարերի տեղադրում | գծմ | 182,00 | 4 748,04 | 864 143,69 |
| 162 | 300x150մմ չափերով սրբատաշ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում | գծմ | 156,00 | 7 402,19 | 1 154 741,62 |
| 163 | 300x150մմ չափերով սրբատաշ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում այգու հարակից մայթի համար | գծմ | 64,90 | 7 402,19 | 480 402,12 |
| 164 | Խիճից միջնաշերտի իրականացում 100 մմ հաստ., տոփանում և ջրում | խմ | 49,76 | 9 518,20 | 473 625,74 |
| 165 | Ավազից շերտի իրականացում գեղազարդ բետոնեսալիկների տակ 50 մմ հաստ. | խմ | 24,88 | 8 855,78 | 220 331,74 |
| 166 | Բետոնե սալիկ մայթի, ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, հաստությունը 6սմ /տիպ 1/ | քմ | 172,00 | 4 957,86 | 852 751,15 |
| 167 | Բետոնե սալիկ մայթի, ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, հաստությունը 6սմ /տիպ 2/ | քմ | 54,40 | 4 957,86 | 269 707,34 |
| 168 | Բետոնե սալիկ մայթի, ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, հաստությունը 6սմ /տիպ 3/ | քմ | 61,30 | 4 957,86 | 303 916,54 |
| 169 | Բետոնե սալիկ մայթի, ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, հաստությունը 6սմ /տիպ 4/ | քմ | 77,70 | 4 957,86 | 385 225,37 |
| 170 | Բետոնե սալիկ մայթի, ձևավոր, երկրորդ շերտը գունավոր, հաստությունը 6սմ /տիպ 5/ | քմ | 124,40 | 4 957,86 | 616 757,23 |
| 171 | Ցայտաղբյուրի հարթակի նախապատրաստական շերտ հիմքերի իրականացում 100մմ հաստ. խճից, և տոփանում/78.3 քմ/ | խմ | 7,83 | 8 717,52 | 68 258,16 |
| 172 | Մետաղացանցի ցանցի տեղադրում հիմքերում, ամրանային ցանցից 5Bp100x100 | քմ | 124,40 | 2 516,21 | 313 017,11 |
| 173 | Նույնի հիմքի բետոնացում B -12.5 դասի բետոնով | խմ | 7,83 | 40 162,38 | 314 471,41 |
| 174 | Բազալտե ցայտաղբյուրի տեղադրում հիմքի վրա | հատ | 1,00 | 59 718,32 | 59 718,32 |
| 175 | Ցայտաղբյուրի հարթակի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, չոր շաղախի վրա | քմ | 78,30 | 14 097,63 | 1 103 844,26 |
| 176 | Նստարանների հարթակի նախապատրաստական շերտ հիմքերի իրականացում 100մմ հաստ. խճից, և տոփանում/78.3 քմ/ | խմ | 10,79 | 5 614,88 | 60 584,61 |
| 177 | Մետաղացանցի ցանցի տեղադրում հիմքերում, ամրանային ցանցից | քմ | 78,30 | 1 418,19 | 111 044,58 |
| 178 | Նույնի հիմքի բետոնացում B -12.5 դասի բետոնով | խմ | 10,79 | 40 162,38 | 433 352,05 |
| 179 | 180սմ երկարությամբ, 80սմ բարձրությամբ սև ներկված չուգունե կարկասով և հաճարի փայտե տարրերով նստարանների տեղադրում | հատ | 43,00 | 144 319,28 | 6 205 728,85 |
| 180 | Փ380մմ, h=580մմ մետաղական կարկասով, հաճարի փայտի երեսապատումով(դեկորատիվ) աղբամանների տեղադրում | հատ | 30,00 | 23 887,33 | 716 619,85 |
|  | Մայթեր և ճանապարհներ |  |  |  |  |
| 181 | Խճային հիմքի կառուցում 100մմ հաստությամբ այգու հարակից մայթի համար | քմ | 85,90 | 1 389,86 | 119 388,60 |
| 182 | Տաք բիտումի տոգորում/ 85.9 քմ/ | տն | 0,35 | 235 294,96 | 83 272,77 |
| 183 | Ասֆալտբետոնե շերտի իրականացում 60մմ | քմ | 85,90 | 5 918,96 | 508 439,04 |
| 184 | Խճային հիմքի կառուցում 100մմ հաստությամբ այգու մայթի համար | քմ | 339,90 | 1 389,86 | 472 411,95 |
| 185 | Տաք բիտումի տոգորում/ 339.9 քմ/ | տն | 1,40 | 235 294,96 | 329 504,24 |
| 186 | Մայթերի 6սմ հաստ. ասֆալտաբետոնե ծածկույթ | քմ | 339,90 | 5 918,96 | 2 011 855,19 |
| 187 | Վնասված բազալտե եզրաքարերի նորոգում, օգտագործելով ապամոնտաժված եզրաքարերը | գծմ | 30,00 | 3 963,24 | 118 897,25 |
| 188 | Ասֆալտե ծածկույթի քերում ֆրեզով, մինչև 5 սմ հաստությամբ | քմ | 350,00 | 382,12 | 133 742,60 |
| 189 | Ճանապարհի երկշերտ ծածկույթի վերևի շերտի պատրաստում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնով 5սմ հաստ. | քմ | 350,00 | 4 715,22 | 1 650 328,53 |
| 190 | Կոտայքի փողոցի ասֆալտբետոնե ծածկույթի փոսային նորոգում | քմ | 20,00 | 10 520,64 | 210 412,83 |
|  | Ցանկապատ-1 |  |  |  |  |
| 191 | Գրունտի քանդում էքսկավատրով, բարձելով ինքնաթափի վրա | խմ | 4,37 | 823,76 | 3 599,83 |
| 192 | Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 6,90 | 1 494,07 | 10 309,11 |
| 193 | Բետոնի հիմք B -12.5 դասի բետոնով | խմ | 3,21 | 40 162,38 | 128 921,23 |
| 194 | Մետաղական ցանկապատի պատրաստում պողպատե ուղղանկյուն պրոֆիլներով | տն | 1,93 | 427 874,40 | 824 513,96 |
| 195 | Ամրանային խարիսխների տեղադրումՓ10 A500c | տն | 0,01 | 419 414,53 | 5 305,59 |
| 196 | Մետաղական թիթեղների տեղադրում-5x60x60-51 հատ | տն | 0,01 | 842 789,58 | 6 073,39 |
| 197 | Մետաղական ցանկապատի երկտակ ներկում | քմ | 144,71 | 1 286,18 | 186 123,82 |
|  | Ցանկապատ-2 |  |  |  |  |
| 198 | Գրունտի քանդում էքսկավատրով, բարձելով ինքնաթափի վրա | խմ | 17,62 | 823,76 | 14 514,66 |
| 199 | Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 28,00 | 1 494,07 | 41 834,07 |
| 200 | Նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ խճից 100 մմ հաստությամբ | խմ | 4,39 | 8 717,52 | 38 269,90 |
| 201 | Խամքարաբետոնյա հենապատերի և իրականացում B-7.5 դ. բետոնով | խմ | 31,23 | 36 752,50 | 1 147 780,70 |
| 202 | Տախտակ սեյսմիկ կարերի համար, 10 մետր քայլով | խմ | 0,63 | 202 747,68 | 127 731,04 |
| 203 | Մետաղական ցանկապատի պատրաստում պողպատե ուղղանկյուն պրոֆիլներով | տն | 0,38 | 427 874,40 | 161 950,46 |
| 204 | Ամրանային խարիսխների տեղադրում Փ10 A500c | տն | 0,01 | 419 414,53 | 4 110,26 |
| 205 | Մետաղական թիթեղների տեղադրում -5x60x60-51 հատ | տն | 0,01 | 842 789,58 | 4 406,19 |
| 206 | Մետաղական ցանկապատի երկտակ ներկում | քմ | 13,32 | 1 286,18 | 17 131,98 |
|  | Դարպասներ |  |  |  |  |
| 207 | Գրունտի քանդում էքսկավատրով, բարձելով ինքնաթափի վրա | խմ | 0,67 | 823,76 | 551,92 |
| 208 | Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 6,90 | 1 494,07 | 10 309,11 |
| 209 | Բետոնի հիմք B -12.5 դասի բետոնով | խմ | 0,38 | 40 162,38 | 15 261,70 |
| 210 | Մետաղական դռան կմախքի և դռան շրջանակի պատրաստում մետաղական կոնստրուկցիաներից, դարբնագործ էլեմենտներով | տն | 0,67 | 450 672,94 | 302 604,34 |
| 211 | Դարբնագործ էլեմենտ | հատ | 12,00 | 1 990,61 | 23 887,33 |
| 212 | ծխնի | հատ | 18,00 | 3 317,68 | 59 718,32 |
| 213 | կողպեք | հատ | 3,00 | 13 270,74 | 39 812,21 |
| 214 | բռնակ | հատ | 3,00 | 4 644,76 | 13 934,27 |
|  | Տարածքի արտաքին լուսավորություն |  |  |  |  |
|  | Արտաքին էլ. մոնտաժային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 215 | Հենասյուների տեղադրման համար փոսերի քանդում գրունտերում ձեռքով | խմ | 8,96 | 2 257,03 | 20 222,98 |
| 216 | Ետլիցք ձեռքով,տոփանումով | խմ | 5,38 | 1 773,38 | 9 540,78 |
| 217 | Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա | տն | 3,58 | 537,87 | 1 925,56 |
| 218 | Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 3,58 | 1 494,07 | 5 348,78 |
| 219 | Ալյումինե ձևավոր կանգնակով սև ներկված 2 գնդաձև լամպով լուսատու h=3մ, բետոնե հիմքով և ամրակներով | հատ | 20,00 | 26 964,65 | 539 293,03 |
| 220 | Ալյումինե ձևավոր կանգնակով սև ներկված 1 գնդաձև լամպով լուսատու h=3մ, բետոնե հիմքով և ամրակներով | հատ | 8,00 | 22 983,43 | 183 867,44 |
| 221 | Կանգնակների լուսադիոդային (LED) լամպ, 13վտ հզոր. 1000-1300 լմ լուսային հոսքով, | հատ | 28,00 | 1 592,49 | 44 589,68 |
| 222 | ճյուղավորվող միակցիչ սարք ՍՎ-15 | կպլ. | 28,00 | 132,71 | 3 715,81 |
| 223 | Պլաստմասե բաշխիչ տուփ լուսատուների հենասյունների մեջ մալուխների միացման համար | հատ | 28,00 | 172,52 | 4 830,55 |
| 224 | Ալյումինե հաղորդալար լուսատուների միացման համար ԱՊՎ (1x2.5)մմ | գծմ | 80,00 | 39,81 | 3 184,98 |
| 225 | Պլաստմասե ալիքավոր ճկախողովակի անցկացում կանգնակների միջով դ=16 մմ | գծմ | 80,00 | 1 011,03 | 80 882,05 |
| 226 | Հաղորդալարերի ձգումը ճկախողովակում մեջ | գծմ | 80,00 | 247,52 | 19 801,39 |
| 227 | Լուսադիոդային (LED) լուսարձակ, 28վտ հզոր. 2950-3250լմ լուսային հոսքով, IP67 պաշտպանվածության աստիճանով | հատ | 4,00 | 7 585,59 | 30 342,37 |
| 228 | Գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.5մ3 տարողությամբ շերեփով կողլից | խմ | 41,46 | 433,11 | 17 956,94 |
| 229 | Նույնի քանդում ձեռքով | խմ | 5,82 | 4 382,15 | 25 504,13 |
| 230 | Գրունտի մշակում 0.5մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա | խմ | 10,92 | 513,04 | 5 602,42 |
| 231 | Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 17,47 | 1 494,07 | 26 104,46 |
| 232 | Մալուխ` ԱՎՎԳ-2x6+1x4մմ կտր. խրամուղով, էլ.տեխ. պլ.խողովակի մեջ | գծմ | 350,00 | 203,04 | 71 064,80 |
| 233 | Մալուխների ձգումը տեղադրված խողովակում | գծմ | 350,00 | 247,52 | 86 631,08 |
| 234 | ՊՆԴ էլ. տեխնիկական խողովակի տեղադրում/ դ=32մմ | գծմ | 350,00 | 497,02 | 173 956,78 |
| 235 | ՊՆԴ խողովակի կցամասեր/ դ=32մմ | հատ | 35,00 | 106,17 | 3 715,81 |
| 236 | Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակների տակ h=10 սմ | խմ | 16,60 | 5 227,74 | 86 780,44 |
| 237 | Գրունտի ետլիցք խրամուղի և փոսորակներ բուլդոզերով մինչև 5մ հերավորությունից | խմ | 37,31 | 74,70 | 2 787,49 |
| 238 | Գրունտի Ետլիցք ձեռքով,տոփանումով | խմ | 4,15 | 1 773,38 | 7 352,43 |
| 239 | Հողանցման էլեկտրոդների համար փոսերի փորում գրունտներում ձեռքով | խմ | 4,00 | 2 257,03 | 9 028,12 |
| 240 | Հողանցման պողպատաշերտ խրամուղով 25x4մմ | գծմ | 5,00 | 686,87 | 3 434,36 |
| 241 | Հողանցման պողպատաշերտ խրամուղով 40x4մմ | գծմ | 18,00 | 679,19 | 12 225,33 |
| 242 | Հողանցման էլեկտրոդներ ողպատե անկյունակիցՊ<50x50x5, L-2.5մ | հատ | 4,00 | 6 000,45 | 24 001,81 |
| 243 | Հողանցման ամրակներ | հատ | 5,00 | 265,41 | 1 327,07 |
| 244 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով,տոփանումով | խմ | 4,00 | 1 773,38 | 7 093,52 |
|  | Հոսանքի մատակարարման աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 245 | Մեկուսացված ալյումինե հաղորդալարի անցկացում ՍԻՊ 2x16 մմ | գծմ | 52,00 | 629,80 | 32 749,45 |
| 246 | ՍԻՊ խարսխային կալունակ/կրոնշտեյն/ CA 200 | հատ | 3,00 | 145,98 | 437,93 |
| 247 | ՍԻՊ խարսխային սեղմակ PA 25x100 | հատ | 4,00 | 145,98 | 583,91 |
| 248 | ՍԻՊ ամրակ C20 | հատ | 4,00 | 663,54 | 2 654,15 |
| 249 | ՍԻՊ ամրակցման ժապավեն F20 | գծմ | 4,00 | 199,06 | 796,24 |
| 250 | Պլասմասե արկղ մեկ տեղանի, ներսում տեեղադրված միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ, 63 Ա, 0.22 կՎ | հատ | 1,00 | 8 618,58 | 8 618,58 |
| 251 | Միաֆազ հաշվիչ 40 Ա | հատ | 1,00 | 10 006,14 | 10 006,14 |
|  | Տարածքի ոռոգման ցանց |  |  |  |  |
| 252 | Գրունտի մշակում 0.5մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաների վրա | խմ | 5,00 | 513,04 | 2 565,21 |
| 253 | Գրունտների մշակում էքսկավատորով 0.5մ3 տարողությամբ շերեփով կողլից | խմ | 25,00 | 433,11 | 10 827,87 |
| 254 | Ետլիցք ձեռքով,տոփանումով | խմ | 25,00 | 1 773,38 | 44 334,49 |
| 255 | Պոլիեթիլենե խողովակների տեղադրում/ դ=63 x 3մմ | գծմ | 15,00 | 1 192,57 | 17 888,56 |
| 256 | Պոլիեթիլենե խողովակների տեղադրում/ դ=50 x 3 մմ | գծմ | 242,00 | 818,70 | 198 125,90 |
| 257 | Պոլիեթիլենե խողովակների տեղադրում/ դ=32 մմ | գծմ | 78,00 | 592,18 | 46 190,34 |
| 258 | Լատունե վինտիլի տեղադրում/ d=63մմ | հատ | 1,00 | 11 680,51 | 11 680,51 |
| 259 | Լատունե վինտիլի տեղադրում/ d=50մմ | հատ | 2,00 | 10 419,79 | 20 839,57 |
| 260 | Պոլիէթիլենից եռաբաշխիկ 50 x 32մմ | հատ | 12,00 | 1 561,97 | 18 743,59 |
| 261 | Պոլիէթիլենից եռաբաշխիկ 32 x 25մմ | հատ | 3,00 | 1 561,97 | 4 685,90 |
| 262 | Պոլիէթիլենից անցում 32 x 25մմ | հատ | 12,00 | 1 561,97 | 18 743,59 |
| 263 | Պոլիէթիլենից մետաղականի անցում 25 x 20մմ | հատ | 15,00 | 534,81 | 8 022,16 |
| 264 | Փական ջրման 2V Quick cooping Volve/ դ=20 | հատ | 15,00 | 3 385,08 | 50 776,19 |
| 265 | Բանալի 2V Quick coopling key/ դ=20 | հատ | 15,00 | 265,41 | 3 981,22 |
| 266 | Պոլիեթիլենե խողովակ դատարկման համար/ դ=20մմ | գծմ | 10,00 | 547,95 | 5 479,52 |
| 267 | Փական դատարկման համար/ դ=20մմ | հատ | 1,00 | 3 385,08 | 3 385,08 |
| 268 | Ջրման փականի տակ բետոնի իրականացում | խմ | 0,00 | 36 346,54 | 123,58 |
| 269 | Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին | տեղ | 1,00 | 2 843,76 | 2 843,76 |
| 270 | Ոռոգման համար նախատեսված պլաստիկ նյութից արկղ կափարիչվ, նվազագույնը 12"" տրամագծով, նվազագույնը` 10"" բարձրությամբ | հատ | 2,00 | 6 635,37 | 13 270,74 |
| 271 | Մետաղական խողովակից պատյան d=100 մմ | գծմ | 15,00 | 4 342,55 | 65 138,29 |
| 272 | Ոռոքման խողովակների անցկացում պատյանի մեջով | գծմ | 15,00 | 2 053,73 | 30 806,02 |
| 273 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ավտոմեքենաների վրա | տն | 7,00 | 537,87 | 3 765,07 |
| 274 | Նույնի տեղափոխում 5 կմ հեռավորության վրա թափոնավայր | տն | 7,00 | 1 494,07 | 10 458,52 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 48 724 558,20 |
|  | Շահույթ 11% |  |  |  | 5 359 701,40 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 54 084 259,60 |
|  | ԱԱՀ 20% |  |  |  | 10 816 851,92 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 64 901 111,52 |