Հավելված 1.6

«   » «                   » 2017 թ. կնքված

թիվ N «ԳՀԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2017-05» գնման պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ ՊՈԱԿ-ի «Արմավիր» մասնաճյուղի Էջմիածին մասնաշենքի սառնարանային պահեստի ձևափոխման, վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքներ |  | Գումար |
| --- | --- | --- |
| Ընդհանուր նկարագրություն 1. Շինարարության նկարագիրը -; Գոյություն ունեցող պահեստի ձևափոխում և վերակառուցում սառնարան-սենյակի և չոր պահեստի։ Շինարարական աշխատանքները ներառում են՝ միջնապատի քանդում և նոր պատի կառուցում, ներքին հարդարում, հոսանքի լարերի տեղադրում, սալիկապատում, լվացարանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման հետհոսքի ապահովում, օդափոխության և ջեռուցման համակարգերի տեղադրում:. 2. Կառուցապատման մակերեսը -; Մոտ 50 քմ ներքին մակերես. Նախագծման ելակետային տվյալներ 1. Հատկացված հարկաբաժնի հատակագիծը (անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի համապատասխան մասի լուսապատճեն): Նախագծման առաջադրանք Նախագծերում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները. - Նախագծվող մասերի մանրամասն չափագրությունները, - Նախագծվող մասերի ճարտարապետաշինարարական աշխատանքային գծագրերի մշակում, - Նախագծվող աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստում: Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներ - պահեստային մասը պետք է տեղակայված լինի շինության առաջին հարկում, ունենա մեքենաների մոտեցման համար հարմար դիրք, բեռնաթափման հարթակ` ստվերածածկ տանիքով, - Մասնաշենքի առաջին հարկում միջանցքում կառուցել սառնարանային պահեստ մոտ 40 մ2 մակերեսով, որին կմիացվի միջնապատով բաժանված ներկայիս պահեստը, - Պահեստային մասը կազմված է՝ - Սառնարանային պահեստ, որը պետք է ունենա սալիկապատ պատեր և հատակ, - Չոր պահեստ, որը պետք է ունենա անջրաթափանց մակերեսով պատեր և հատակ, - Սառնարանային պահեստը պետք է ունենա առնվազն 50մ2 տարածք, որում տեղադրվում է 1 սառնարանային սենյակ` 40 մ3 ծավալով (երկարությունը` 6.15մ, լայնությունը` 5.5մ, բարձրությունը` 2.10մ), 2 սառցարան (մոտ 4մ2 տարածք)` սառցային տարրերի և բացասական ջերմաստիճանում պահպանվող պատվաստանյութերի համար: Անհրաժեշտ է նախատեսել 30% ազատ տարածք` պատվաստանյութերի ստացվելուն պես անհապաղ զննության և ֆիզիկական վնասվածքների կամ բացակայող առարկաների առկայությունը ստուգելու, պատվաստանյութն ապափաթեթավորելու, ինչպես նաև բաշխման նպատակով ըստ ԲՕՍԻԿ-ների տեսակավորելու համար: Տեղադրվում է սեղան, աթոռ, համակարգիչ` աշխատակցի համար: Տեղադրվում է առանձին սեղան` սառցային տարրերն աշխատանքային վիճակի բերելու և սառնարան-պայուսակների ձևավորման համար: Սառնարանային պահեստը պետք է ունենա եռաֆազ հոսանք, քարշիչ օդափոխություն, ջեռուցում, ջրամատակարարում և ջրահեռացում: - Չոր պահեստը պետք է ունենա մոտ 6մ2 տարածք` հետևյալ պարագաների պահպանման համար. - Նախատեսել ներքին էլեկտրալուսավորություն: Նախագծի կազմը` չափագրման մանրամասն գծագրեր, բացատրագրեր յուրաքանչյուր մասի համար, գլխավոր հատակագիծ, հատակագծեր, ինժեներական ենթակառուցվածքների գծագրեր, պրոֆիլներ, կտրվածքներ, շին. աշխատանքների կատարման մասնագրեր, հանգույցներ, տեխնիկական մասնագրեր, ըստ նախագծի իրականացվող աշխատանքների մանրամասն ծավալներ: Այլ պահանջներ 1. ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունը կկատարվի նախագծողի կողմից: 2. Նախագծի հեղինակային հսկողության աշխատանքները պետք է իրականացվի նախագծողի կողմից: 3. Նախագիծը ներկայացնել 5 օրինակից հայերեն լեզվով, միաժամանակ էլեկտրոնային կրիչով: 4. Նախահաշիվը և ծավալաթերթը ներկայացնել 2 թղթային օրինակից, միաժամանակ էլեկտրոնային <<Excel>> տարբերակով: 5․ Այլ փաստաթղթեր՝ շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար պահանջվող լիցենզիաներ, աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկակա միջոցներ, շինարարությանն (կապալի) օբեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներ։ |  |
| Աշխատանքի կատարման ժամկետը |  |  |
| Սկիզբը | ավարտը |  |
| Պայմանագիր կնքելու պահից | 35 աշխատանքային օրվա ընթացքում |  |

| Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» ՓԲԸ Հասցե` ք. Երևան, 0096, Դ.Մալյան 37 Բանկ` «ՀԷԲ Խորհրդային» մ/ճ Հ/Հ 163078302094 ՀՎՀՀ 00803072 Գործադիր տնօրեն՝ Ն.Կարախանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ -------------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- |