Приложение 3

Техническое задание для модернизации Системы резервного копирования

- В рамках проекта модернизации должны быть решены следующие задачи:

- Расширение доступной емкости хранения резервных копий

- Увеличение производительности ленточных библиотек

- Предлагаемое решение по модернизации не должно предусматривать закупку дополнительных лицензий на SymantecNetBackup

- Предлагаемое решение должно сохранить возможность восстановления данных на имеющихся носителях LTO3 c длительным сроком хранения.

- Требования к оборудованию

- Увеличение объема хранения должно составить не менее 430 ТБ без учета компрессии средствами привода

- Габариты добавляемое оборудование не должны превышать в совокупности 14 RU и монтироваться в стандартную стойку

- Для нового оборудования выход из строя единичного компонента не должен приводить к недоступности ленточных библиотек

- Ленточные приводы должны подключаться по интерфейсу FibreChannel

- Поставляемое оборудование должно быть совместимо с уже используемым Заказчиком оборудованием и ПО

- В рамках проекта модернизации должны быть выполнены следующие работы:

- Разработка технорабочего проекта с учетом дальнейшего использования как старого так и нового оборудования

- Инсталляция нового оборудования

- Коммутация в SAN, подключение к существующим серверам NetBackup

- Интеграция новых устройств хранения в конфигурацию NetBackup

- Перенастройка политик резервного копирования и модернизация системы СРК в соответствии с проведенными архитектурными изменениями и требованиям заказчика

- Обучение сотрудников заказчика по новому оборудованию СРК

| № | P/N | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7101764 | StorageTek SL150 modular tape library: model family | 2 |
| 1.1. | 7104475 | StorageTek SL150 modular tape library: base unit with 30 slots and 1 HP LTO6 half-height 8 Gb FC tape drive | 2 |
| 1.2. | 7104473 | StorageTek LTO tape drive: 1 HP LTO6 half-height 8 Gb FC for StorageTek SL150 (for factory installation) | 2 |
| 1.3. | 7101763 | StorageTek SL150 modular tape library: expansion module with 30 slots (for factory installation) | 4 |
| 1.4. | 7101769 | StorageTek SL150 modular tape library: power supply (for factory installation) | 2 |
| 1.5. | 333U-10-10-C14 | Power cord: Jumper, 1.0 meter, straight IEC60320-2-2 Sheet E (C14) plug, right angle IEC60320-1-C13 connector, 10 A, 250 VAC | 4 |
| 1.6. | CABLE10800341-Z-A | StorageTek FC cable: 5 meters, 50/125, duplex, riser, LC-LC connectors (for factory Installation) | 4 |
| 2 | 7106335 | StorageTek LTO6 media: model family | 10 |
| 2.1. | 7105335 | StorageTek LTO6 media: labeled, pack of 20 | 10 |
| 2.2. | 7105355 | StorageTek LTO6 media: jewel case packaging (for factory installation) | 10 |
| 2.3. | 7105358 | StorageTek LTO6 media: horizontal labels (for factory installation) | 10 |
|  |  | Работы по проектированию и инсталляции СРК (переход на LTO6, SL150) |  |