ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. Պատին փակցվող տեխնիկական հրապարակումներ

(Տեխնիկական անկյուն)

2. Պահեստային գործիքների և սարքավորումների պահարաններ և դարսակներ (Մեքենաներից հանված դետալների, ԱԿՄ-ների և պահեստային գործիքների ու պիտույքների դասավորման դարսակներ)

Պատրաստվում է մետաղյա անկյունակից (45x45x3), մետաղաթիթեղից (S = 3) և մետաղաշեղբից (40x3): Ներկվում է մոխրագույն:

3. Մաքուր լաթերի արկղ

Պատրաստվում է մետաղյա անկյունակից (32x32x2) և մետաղյա թիթեղից(S=1): Ներկվում է մոխրագույն: Ներսից կիսվում է 1 մետաղյա թիթեղից դարակով:

4. Դեղատուփ (Բժիշկական դեղատուփ)

Պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից (S=0.8): Ներկվում է սպիտակ:  Ներսից կիսվում է 1 մետաղյա թիթեղից դարակով:

5. Ուղեբեռի սայլակներ (Սայլակ տակդիրով ունիվերսալ)

4-8-335x20

2 հատ

2 Ñ³ï

Պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից (S=2) և խողովակներից (Ф 27x2) և (30x30x2):  Ներկվում է մոխրագույն: Հենման ոտնակները շարժական:

6. Սայլակներ մեքենայի տակ աշխատելու համար

(Սայլակ մեքենայի տակ աշխատելու համար)

Պատրաստվում է մետաղյա խողովակներից (Ф 27x2), անկյունակից (40x40x3) և մետաղական ցանցից (30x30x Ф2):  Ներկվում է մոխրագույն:

7. Պահեստային գործիքների և սարքավորումների պահարաններ և դարսակներ (Պահարան սարքավորումների, սարքերի և գործիքների)

Պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից (S=1) և անկյունակից (40x40x2): Ներկվում է մոխրագույն: Ներսում բաժանված է 3 թիթեղյա դարակով և 2 շարժական դարակով:

Աջ դուրռը բռնակով և փականով, ձախը ներսից սողնակով:

8. Դարակներով պահարաններ (Պահարան մաքրման պիտույքների)

Պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից (S=1) և անկյունակից (40x40x2): Ներկվում է մոխրագույն: Ներսում բաժանված է 4 թիթեղյա դարակներով:

Աջ դուրռը բռնակով և փականով, ձախը ներսից սողնակով:

9. Գոգաթիակներ (Սավոկ (Գոգաթիակ)

Պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից (S=1): Ներկվում է կարմիր:

10. Ճոպանների տակդիր (Քարշակման ճոպանների տակդիր)

Պատրաստվում է մետաղյա խողովակներից (Ф 48x2, 30x30x2):  Ներկվում է մոխրագույն:

11. Զգեստապահարաններ (Պահարան հանդերձանքի)

Պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից (S=1) և անկյունակից (40x40x2): Ներկվում է մոխրագույն: Ներսում տեղադրված է 1 թիթեղյա դարակ և 6 հատ կախիչներ:

Աջ դուրռը բռնակով և փականով, ձախը ներսից սողնակով:

12. Լեռնային արգելակներ

Պատրաստվում է մետաղական թիթեղից:

13. Աշխատանքային սեղաններ (աշխատանքային սեղան մամլիչով)

1. Չափսերը տեղեկությունների համար,

2.  Եռակցումը` աղեղային ձեռքի,

3. Մամլակի տեղադրումը(դիրք 24), համաձայնացնել հավաքման ժամանակ,

4. Ծածկույթը- Գր. Ֆլ-03-Կ ԳՕՍՏ 9109-81, բացի Ժ մակերեսից և մամլակից (դիրք 24), Էմալ ՊՖ-223, բաց դարչնաերկնագույն, բացի Ժ մակերեսից: