Օպտիկական ռեֆլեկտոմետր OTDR

Սարք կապի օպտիկամանրաթելային գծերի (ԿՕՄԳ) պարամետրերի չափման համար

Հնարավորությունները

Ժամանակակից օպտիկական ռեֆլեկտոմետրն ապահովում է՝

Ավտոմատ ռեժիմում ԿՕՄԳ փորձարկման անցկացում (ռեֆլեկտոմետրն ինքնուրույն որոշում է չափումների անցկացման համար օպտիմալ պարամետրերը, վերլուծում է ստացված արդյունքները և տեղեկատվություն է ներկայացնում ռեֆլեկտոգրամի և մանրակրկիտ աղյուսակի տեսքով):

օպտիկական գծի երկարության և մինչև օպտիկական մանրաթելի անմիասեռությունների կետերը հեռավորությունների որոշում (կցակապեր, համակցման կետեր և այլն):

գծում մարման, կրկնվող կորուստների մեծության և արտացոլված ազդանշանի մեծության հաշվարկ:

փոխանցման օպտիկամանրաթելային գծի վնասվածքների տեսողական որոշում:

դինամիկ միջակայք 35-45 դԲ (ռեֆլեկտորի գործողության հեռվությունը մինչև ˜ 300 կմ):

էկրանի վրա դուրսբերում, ներքին հիշողության մեջ պահպանում և չափման և փորձարկման արդյունքները արտաքին կրիչի վրա փոխանցում հետագա վերլուծության համար:

օպտիկական մալուխի ընդունման-հանձնման փորձարկումների ակտի կազմում էլեկտրոնային տեսքով:

Տեխնիկական բնութագրերը

| Էկրան | Սենսորային էկրան, 640 x 480 TFT 163մմ |
| --- | --- |
| Ինտերֆեյսներ | USB A, USB B, RJ-45 |
| Հիշողություն | Ներկառուցված սկավառակ 80 Մբ, USB պորտեր 1 Գբ |
| Մարտկոցներ | Լիցքավորված Li-ion, 8 ժամ անընդմեջ աշխատանք |
| Սնուցման աղբյուր | 100-240 Վ, 50-60 Գց, 2 Ա |
| Աշխատանքային ջերմաստիճան, ˚C | -5…. +50 |
| Պահպանման ջերմաստիճանը, ˚C | -40…. +70 |
| Հարաբերական խոնավություն, % | 0-95 |
| Ուրվագծեր, մմ | 322 x197x109 |
| Կշիռ, կգ | 2,5 |
| Վիբրացիա, g, ոչ ավել | 1,5 |
| Մեխանիկական հարվածներ, մմ, ոչ ավել | 760 |

| Ալիքի աշխատանքային երկարությունը, նմ | 1310/1550 |
| --- | --- |
| Դինամիկ միջակայքը ազդակով 20 մքս, դԲ | 45 |
| Մեռյալ գոտի ըստ իրադարձությունների, մ | 0,8 |
| Մեռյալ գոտի ըստ մարման, մ | 4,0/4,5 |
| Հեռավորությունների միջակայք, կմ | 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 260, 400 |
| Ազդակի լայնությունը, նվ | 5, 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10 000, 20 000 |
| Գծայնություն, դԲ/դԲ | ±0,03 |
| Կորուստների շեմը, դԲ | 0,01 |
| Թույլտվությունն ըստ կորուստների, դԲ | 0,001 |
| Թույլտվությունն ըստ հեռավորության, մ | 0,04-5 |
| Ընտրանքի կետերի քանակը | մինչև 256000 |
| Սխալն ըստ հեռավորության, մ | ±(0,75 + 0,005% x հեռավորություն + թույլտվություն ըստ հեռավորության) |
| Չափման ժամանակը | Որոշվում է օգտագործողի կողմից (նվազագույնը 5 վրկ մինչև առավելագույնը 60 րոպե) |
| Թարմացում իրական ժամանակի ռեժիմում, Գց | 4 |
| Ճառագայթման աղբյուրի ելքային հզորություն, դԲմ | 1 |

Վնասվածքների տեսողական արատանշման սարք (լոկատոր)

Վնասվածքների տեսողական արատանշման սարք: Նախատեսված է միառեժիմ և բազմառեժիմ օպտիկական մանրաթելերի հետ աշխատանքի համար և 3մՎտ ելքային օպտիկական հզորությամբ: Թույլ է տալիս տեսողականորեն հայտնաբերել միացման քուղերի թերությունները, ճաքերը, մանրաթելերի կրիտիկական ծռվածքները կրոսսերի բաշխիչ արկղերում, կցորդիչներում: Դրա օգնությամբ հարմար է իրականացնել մանրաթելերի նույնականացում մինչև 5 կմ հեռավորության վրա:

Տեխնիկական բնութագրերը

| Տեսակը |  |
| --- | --- |
| Ալիքի երկարությունը (նմ) | 650±10նմ |
| Էմիտենտի տեսակը | SM, MM |
| Ելքային հզորությունը (ԴԲմ) | 3 ՄՎտ և ավել |
| Աշխատանքային հեռավորությունը (կմ) | ≤5 |
| Միակցիչի տեսակը | FC/ընդունված |
| Էլեկտրասնուցում | մարտկոց (AA 1.5 Վ, 2 հատ) |
| Աշխատանքի ռեսուրս | 30 ժամ |
| Աշխատանքային ջերմաստիճանը, ˚C | -10˜+60 |
| Պահպանման ջերմաստիճանը, ˚C | -25˜+70 |
| Չափսը, մմ | 100x50x25 |
| Զանգվածը, գ | 50 |

Օպտիկական հզորության չափիչ

Նախատեսված է  օպտիկական գծերի (ԿՕՄԳ) պարամետրերի չափման համար:

Փորձարկում են օպտիկական մանրաթելի պարամետրերը հետևյալ ցանցերի անցկացման և սպասարկման ժամանակ՝

տեղային և մայրուղային ցանցերի,

FTTx ցանցերի, PON ցանցերի,

մուտքային ցանցերի:

Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը

| Բնութագրեր |  |
| --- | --- |
| Ալիքի երկարությունը, նմ | 1310/1550 |
| Լուսադիոդի տեսակը | InGaAs |
| Չափվող հզորությունը, դԲմ | -43-ից մինչև +25 |
| Թույլտվություն, դԲ | 0.1 |
| Ավտոմատ անջատման ժամանակը, րոպե | 10 |
| Հարաբերական սխալը, դԲ | ±0.25 |
| Մարտկոցների լրակազմից անընդմեջ աշխատանքի ժամանակը, ժ | 1000 |
| Չափսերը, մմ | 147x74x28 |
| Կշիռը, գ | 230 |
| Սնուցում | 2 մարտկոց 1.5 Վ AA տեսակի (LR6) |
| Մանրաթելի տեսակը | SM, MM |
| Շահագործման պայմանները, ˚C | -10˚-ից մինչև +50˚, 75% խոնավություն առանց կոնդենսացման |
| Ադապտերի տեսակը | SC |

Ծրագրավորվող օպտիկական թուլացուցիչ (ատենյուատոր)

Ծրագրավորվող օպտիկական թուլացուցիչը նախատեսված է մուտքագրելու համար օպերատորի կողմից տրվող մարումը միառեժիմ և բազմառեժիմ օպտիկամանրաթելային տրակտեր 1310 և 1550նմ, 850 և 1310 նմ ալիքների երկարության վրա: Թուլացուցիչները թույլ են տալիս սահմանել մարումների արժեքներ 0-ից մինչև նվազագույնը 80 դԲ 0.05 դբ թույլտվությամբ: Գոյություն ունի մուտքագրվող մարման արժեքի օպերատիվ փոփոխման հնարավորություն: Թուլացուցիչն ապահովում է ընդհանուր մուտքագրվող կորուստները և արտացոլման ցածր գործակիցը երկու ուղղություններում: Մարման չափում թուլացուցչի առջև վահանակի միջոցով կամ RS232C(USB) ինտերֆեյսի միջոցով:

Տեխնիկական բնութագրերը

| Բնութագրեր |  |
| --- | --- |
| Տրամաչափարկման ալիքի երկարությունը, նմ | 850, 1300, 1310, 1550 |
| Մանրաթելի տեսակը | SM, MM |
| Տրվող մարման միջակայքը, դԲ | 80 |
| Թույլտվությունը, դԲ | 0,05 |
| Մարման սահմանման կրկնվողականությունը, դԲ | 0,05 |
| Հետադարձ կորուստներ, նվազագույնը, դԲ | -55 |
| Միակցիչի տեսակը | SC |
| Ինքնավար աշխատանքի ժամանակը, նվազագույնը, ժ | 200 |
| Սնուցում | 2 մարտկոց, 1.5 Վ AA (LR6) |
| Ուրվագծերը և կշիռը, մմ/գ | 147x74x28/850 |

Օպտիկական մալուխի մոնտաժի համար գործիքների հավաքակազմ

Հավաքակազմը նախատեսված է կապի օպտիկական գծերի մոնտաժի ժամանակ քաղաքային, կախովի և մայրուղային-զոնային օպտիկական մալուխների տարանջատման համար: Հավաքակազմն իրենից ներկայացնում է հարմարավետ արկղ տարանջատման համար անհրաժեշտ աշխարհի առաջատար ընկերությունների բոլոր բարձրորակ գործիքներով: Հավաքակազմը ներառում է այն ամենն, ինչ պետք է գալիս աշխատանքում՝ լապտերից մինչև մանրաթելի մաքրման համար անձեռոցիկներ:

Լրակազմություն

Ուժային էլեմենտի շրջահատման համար կծաքցաններ

Հարթաշուրթեր

Ստիպեր օպտիկական մանրաթելի 250 մկմ պատյանի հեռացման համար

Կողակտրիչներ

Ստրիպեր T տեսակի 900մկմ թափամեղմիչ ծածկի հեռացման համար

Պտուտակահանների հավաքակազմ

Ստրիպեր-սեղմակ օպտիկական մոդուլի կտորների հեռացման համար

Ձեռնասղոց

Ստրիպեր AM-1 մալուխի արտաքին պատյանի հեռացման համար

Դանակ

Մկրատ արամիդային թելերը կտրելու համարը

Չափման ոլորակ

Պինցետ

Լապտեր

Հավաքածու երեք մանրադիտակից (2x, 5x, 10x)

Ադապտերների մաքրման համար լարերի հավաքածու (8 հատ)

Ինֆրակարմիր ճառագայթման քարտ-վիզուալիզատոր

Ինքնակպչուն մակնշման պիտակներ

DGel հիդորֆոբի լվացման համար հեղուկ

Կպչուն ժապավեն

Սպրիտի համար բաժնաչափիչ պոմպով (225 մլ)

Տուփ պահեստամասերի համար

Անխավ անձեռոցիկներ

Կոշտ արկղ

Օպտիկական եռակցման սարք

Օպտիկական մանրաթելերի համար եռակցման սարքը պարունակում է 100 նախապես կարգաբերված եռակցման ռեժիմ և 30 ջերմակծկման ռեժիմ, որոնց պարամետրերը կարելի է անհրաժեշտության դեպքում փոփոխել: 80S մոդելը հարմար է բոլոր տեսակի ցանցերի համար՝ մայրուղային, քաղաքային, մուտքային ցանցեր, PON/FTTx և ԿՄՀ, ինչպես նաև եռակցում է օգտագործվող մանրաթելերի բոլոր տեսակները՝ միառեժիմ SM (G.652/657), բազմառեժիմ MM (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655).

Եռակցման սարքը ձուլում է ցանկացած տեսակի մանրաթել բարդ եղանակային պայմաններում՝ չվախենալով փոխադրման ժամանակ թափահարումից և պատահմամբ վայր ընկնելուց, իսկ կրիտիկական իրավիճակում դրանք կարել է հեշտությամբ և արագ սպասարկել: Նոր Եռակցման սարքը դիմանում է ուղիղ հողմապաշտպան ծածկի և ջերմակծկման համար տաքացուցչի վրա ընկնելուն, ինչը չի կարող անել ոչ մի այլ նմանատիպ սարք: Եռակցման սարքն ունի նաև փոշուց և խոնավությունից բարձր պաշտպանվածություն և աշխատում է ջերմաստիճանների լայն միջակայքում՝ -10˚C-ից  մինչև +10˚C:

Եռակցման սարքն աջակցում է մանրաթելի ծակման տեղի 5-ից մինչև 16մմ երկարությունը:

Եռակցման սարքում տեղադրված են փոքր հարթակներ մանրաթելերի տեղավորման համար, որոնք աջակցում են ծակման տեղի 5-ից մինչև 16մմ երակարությունը: 13-16մմ ծակման տեղը սովորաբար օգտագործվում է ստանդարտ 60մմ եռակցման ծայրակցատեղի պաշտպանության համար լրակազմով (ջերմակծկումներով), 10-12մմ ծակման տեղն օգտագործվում է 40մմ եռակցման ծայրակցատեղի պաշտպանության համար լրակազմով, իսկ նվազագույն 5մմ ծակման տեղն անհրաժեշտ է նոր միկրո եռակցման ծայրակցատեղի պաշտպանության համար լրակազմերի հետ (20մմ և 30մմ) աշխատանքի համար, ինչպես նաև Fujikura FuseConnect ձուլված միակցիչներով մանրաթելերի վերջնավորման համար:

Տեխնիկական բնութագրեր

| Եռակցվող մանրաթելերի տեսակները | Միայնակ կվարցային օպտիկական մանրաթելեր՝ միառեժիմ (SM, ITUT G.652), բազմառեժիմ (MM, ITUT G.651), դիսպերսիայի խառը տիրույթով (DS, ITUT G.653), և մանրաթելեր FTTx համար (G.657) |
| --- | --- |
| Եռակցվող մանրաթելի տրամագիծը | 80մկմ-ից մինչև 150 մկմ |
| Եռակցվող մանրաթելի ծածկման տրամագիծը | 100 մկմ-ից մինչև 3000 մկմ |
| Պաշտպանվող մանրաթելերի երկարությունը | 5-ից մինչև 16մմ |
| Իրական միջին կորուստները եռակցման միացման վրա | 0,02 դԲ SM համար, 0,01 դԲ MM համար, 0,04 դԲ DS համար, 0,04 դԲ NZDS համար |
| Եռակցման տիպային ժամանակը | 7 վայրկյան SM մանրաթելի համար |
| Եռակցման միացումից արտացոլվող գործակից | 60 ոչ ավել |
| Եռակցման ծրագրերը | Օգտագործողի կողմից կարգաբերվող եռակցման 40 ծրագիր, եռակցման մինչև 60 տեղադրված գործարանային ռեժիմ |
| Եռակցման կորուստների գնահատում | Կա, միջուկի և պատյանի մասով |
| Եռակցման վայրում կորուստների մուտքագրման գործառույթ | Կորուստների կանխամտածված մուտքագրում՝ գծում ֆիքսված թուլացուցչի ստեղծման համար, սկսած 0,1դԲ-ից 0,1 դԲ քայլով |
| Եռակցման արդյունքների պահպանում | Ներքին հիշողությունը թույլ է տալիս պահպանել եռակցման մինչև 2000 արդյունք |
| Եռակցման վայրի զննում | X և Y առանցքները միաժամանակ կամ առանձին երկու CMOS հեռախցիկների միջոցով 4,73՛՛ գունային հեղուկ բյուրեղային էկրանի վրա |
| Եռակցման վայրի ընդլայնում | 320 անգամ առանձին զննման համար, 200 անգամ միաժամանակյա զննման համար X և Y առանցքներով |
| Շահագործման պայմանները | 0-ից մինչև 5000մ ծովի մակարդակից բարձր, քամու արագությունը մինչև 15մ/վ, հարաբերական խոնավությունը 0-ից մինչև 95%, ջերմաստիճանը -10˚C-ից մինչև +50˚C |
| Եռակցման վայրի մեխանիկական ամրության ստուգում | Կարգաբերվող, 195-225գ |
| Ջերմակծկում | Ներկառուցված տաքացուցիչ տաքացման 30 ռեժիմով |
| Ջերմակծկման ժամանակը | 14 վրկ 60 մմ եռակցման ծայրակցատեղի պաշտպանության համար լրակազմի համար Fujikura արտադրության |
| Կիրառվող ջերմակծկման խողովակների տեսակները | Ստանդարտ, 60մմ, 40մմ, 30մմ, 20մմ երկարությամբ |
| Եռակցման քանակը ջերմակծկումով ուժեղահավաքիչ մարտկոցներից սնուցման դեպքում | 200 եռակցում ամբողջությամբ լիցքավորված BTR-09 մարտկոցից |
| Հիշողություն | 2000 եռակցում |
| Ինտերֆեյսներ | USB 2.0, մինի DIN HJS-02, HJS-03 ջերմաստրիպերների միացման համար |
| Չափսը | 146x159x150մմ (ռետինեպատ պաշտպանությամբ) |
| Կշիռը | 2,7 կգ (ուժահավաքիչ մարտկոցով) |

Standard լրակազմ (առանց ծակիչի).

- Եռակցման սարք Fujikura 80S

- Ցանցային ադապտեր/ADC-18 լիցքավորման սարք ադապտեր

- Ուժահավաքիչ մարտկոց BTR-09

- DCC-18 մարտկոցի լիցքավորման քուղ

- ACC-15 սնուցման ցանցային քուղ

- Կոշտ արկղ CC-30

- Պահեստային էլեկտրոդներ (1 զույգ) ELCT2-20A

- USB մալուխ USB-01

- SL-01 եռակցման ծայրակցատեղի պաշտպանության համար լրակազմի հագցման համար գործիք

- AP-01բաժնաչափիչ սպիրտի համար

- SC-01պտուտակահան

- Data Connection ծրագրային ապահովմամբ և ուսուցանող տեսաֆայլերով սկավառակ

- Հակիրճ տեղեկատվական ուղեցույց

- Լրիվ գործարանային երաշխիքի 2 տարվա երաշխիքային կտրոն վերանորոգման ժամանակ սարքի փոխարինմամբ

Պերցիզիոն օպտիկական ծակիչ

Օպտիկական մանրաթելերի կոմպակտ պրեցիզիոն ծակիչն ունի դանակի ավտոմատ տեղաշարժման մեխանիզմ, որի շնորհիվ ծակման գործընթացն իրականացվում է մեկ գործողությամբ: Հենքի մեծ մակերեսը և ծակիչի փոքր բարձրությունը այն դարձնում են դիմացկուն և հարմար դաշտային պայմաններում:

Ծակված օպտիկական մանրաթելի մնացորդների հավաքման համար սարքը մտնում է ծակիչի ստանդարտ լրակազմի մեջ:

Առանձնահատկությունները՝

Դանակի ավտոմատ տեղաշարժման մեխանիզմ,

Նվազագույն աշխատանքային գործառնություններ՝ ծակում մեկ գործողությամբ,

Դանակի ռեսուրս՝ 48 000 ծակում,

Մանրաթելի մնացորդների հավաքման համար սարք ստանդարտ լրակազմում,

Ժապավենային մանրաթելի հետ աշխատանքի հնարավորություն:

Տեխնիկական բնութագրերը

| Ծակվող մանրաթել | Ստանդարտ կվարցային 125 մկմ միայնակ կամ ժապավենային մանրաթել |
| --- | --- |
| Մանրաթելի պաշտպանիչ ծածկի տրամագիծ, մկմ | 250 կամ 900 |
| Մանրաթելերի առավելագույն քանակը | 12 |
| Ծակման միջին անկյունը | 0,5˚ |
| Դանակի նվազագույն ռեսուրս | 48 000 ծակում (1000 անգամ x 16 դիրք x 3 դիրք ըստ բարձրության) |
| Ծածկից մաքրված մանրաթելի երկարությունը (միայնակ մանրաթելի համար) | 6-20մմ (250մկմ ծածկում մանրաթելի համար) 10-20մմ (900 մկմ ծածկում մանրաթելի համար) |
| Ծածկից մաքրված մանրաթելի երկարությունը (ժապավենային մանրաթելի համար) | 10մմ |
| Չափսերը, մմ | 69x82x41 |
| Կշիռը, գ | 180 |

Fujikura BTR-06S ուժահավաքիչ մարտկոց FSM-50S համար

____________________________________________________________________________________

Մասնագիր

Ուժահավաքիչ մարտկոց

| Մոդելը | BTR-06S |
| --- | --- |
| Տեսակը | NiMH (նիկելի-մետաղյա-հիդրիդային մարտկոց) |
| Տարողությունը | 4.5 ա/ժ |
| Լարվածությունը ելքում | 13.2 Վ |
| Լիցքավորման սարք | Ցանցային ադապտեր ADC-11 և լիցքավորման քուղ DCC-10 |
| Ծառայության ժամկետը | Լիցքավորման/պարպման առնվազն 500 ցիկլ |
| Չափսերը, կշիռը | 150x130x39 մմ, 0.75 կգ |
| Մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր | Այո, 5 մակարդականի LED ինդիկատոր |
| Շահագործման պայմանները | -10˚C-ից մինչև +50˚C, թույլ չտալ կոնդենսատի առաջացում |
| Աշխատանքային պարամետրեր | * FSM-50S: եռակցման/կծկման 80 ցիկլ * FSM-50R: եռակցման/կծկման 70 ցիկլ * FSM-17S: եռակցման/կծկման 80 ցիկլ * FSM-17S-FH: եռակցման/կծկման 80 ցիկլ * FSM-17R: եռակցման/կծկման 70 ցիկլ |
| Համատեղելիություն | FSM-50S, FSM-50R, FSM-17S, FSM-17S-FH, F |

Fujikura BTR-08 ուժահավաքիչ մարտկոց FSM/60S եռակցման սարքերի համար

_________________________________________________________________________________

Մասնագիր

Ուժահավաքիչ մարտկոց

| Մոդելը | BTR-08 |
| --- | --- |
| Տեսակը | NiMH (նիկելի-մետաղյա-հիդրիդային մարտկոց) |
| Տարողությունը | 4.0 ա/ժ |
| Լարվածությունը ելքում | 13.2 Վ |
| Լիցքավորման սարք | Ցանցային ադապտեր ADC-13 կամ լիցքավորման քուղ DCC-14 |
| Ծառայության ժամկետը | Լիցքավորման/պարպման 500 ցիկլ |
| Չափսերը, կշիռը | 120x117x38 մմ, 0.77 կգ |
| Մարտկոցի լիցքավորման ինդիկատոր | Այո |
| Շահագործման պայմանները | -10˚C-ից մինչև +50˚C, թույլ չտալ կոնդենսատի առաջացում |
| Աշխատանքային պարամետրեր | * FSM-60S: եռակցման/կծկման 160 ցիկլ * FSM-18S: եռակցման/կծկման 150 ցիկլ * FSM-60R: եռակցման/կծկման 90 ցիկլ * FSM-18R: եռակցման/կծկման 90 ցիկլ |
| Օգտագործվում է մոդելների հետ | FSM-60S, FSM-18S, FSM-60R, FSM-18R |

Մարտկոց Fujikura FSM-40S BTR-05 համար