# Распределительный шкаф типа 82,

Увеличить Увеличить Обозначения: 1 – Название 2 – Схема размещения резиновых сальников, определяется в начале монтажа 3 – Резерв

Распределительный шкаф типа 82 предназначен для использования на проводных телекоммуникационных сетях в качестве кабельного распределительного шкафа для кабелей с медными жилами или оптических кабелей.

Размеры: Ш х В х Г в мм: 754 х 998 х 310 (без учета цоколя)

- Пластмассовый корпус из поликарбоната, усиленного стекловолокном, поставляется в зависимости от вида применения как вентилируемый или невентилируемый вариант

- Дверца корпуса с двойным запорным устройством может навешиваться слева или справа

- Фиксатор дверцы входит в состав поставки

Корпус 82A / 82P

- Невентилируемый, для использования, например, в качестве кабельного распределительного шкафа

- Основание с уплотняющими конусами.

Технические данные

- Размеры: см. габаритный чертеж

- Усл. применения: темп. –30 °C до +60 °C, отн. влажн. 5 – 95 %

- Класс защиты: Корпус типа 82A/82AB: IP 54 по стандарту IEC 529

- Материал корпуса: усиленный стекловолокном поликарбонат с лаковым покрытием

- Класс горючести: V0 по стандарту UL 94

- Цвет: серый (аналогично RAL 7038)

- Метал. части: монтажный каркас: нержавеющая сталь

- Другие части: листовая сталь с гальваническим покрытием и хроматированием желтого цвета

- Возможность переработки: полиэстер годен полностью

| Номер заказа | Наименование | Вес ЕП |  | ЕП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6982 1 201-00 | Каркас типа 82 M1 - однодверный с кроссировочным каркасом для монтажного хомута на 1200 пар модулей LSA типоряд 2 или 1600 пар модулей LSA NT Дверца со стандартным замком KRONE, тип 19 Одинарное основание с отверстиями для ввода кабеля, уплотнитель - замазка (0099 0 004-00) | 37 кг | 1 шт. |  |
|  | Или аналог Не уступающий тех. спецификации |  |  |  |

# Монтажный хомут 2/10 на 1...4 x 10 + 1 плинт

Для установки плинтов LSA-PLUS 2/10 с дополнительным местом для установки, по выбору

- Дополнительного плинта LSA-PLUS 2/10.

- Маркировочной рамки 2/10.

- Плинта заземления 2/38.

100-парные блоки плинтов оптически выглядят разделенными (размер растра между блоками составляет 30 мм).

| Номер заказа |  | Наименование | Длина | Вес/ЕП | ЕП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5267 3 585- |  | Для плинтов на 10 пар, монтажный хомут 2/10 с размером растра 22,5 мм (ширина 104,5 мм) |  |  |  |
|  | 02 | Глубина кабельного отсека: 50 мм, 3х10+1 плинт 2/10 | 728 мм | 1,220 кг | 1шт |
|  |  | Или аналог Не уступающий тех. спецификации |  |  |  |

Крепежный материал

Для установки монтажных хомутов

2/10 в распределительном шкафу, а также для

крепления пучков проводов

| Номер заказа | Наименование | Вес ЕП | ЕП |
| --- | --- | --- | --- |
| 5267 2 577-02 | Крепежные материалы для монтажного хомута с Т-образным контуром | 0,020 кг | 1 комп. |
|  | Или аналог Не уступающий тех. спецификации |  |  |

Уплотнительная замазка

Если проходные кабельные вводы

платы основания корпуса не являются

самоуплотняющимися, то в невентилируемых

корпусах зазоры должны быть основательно

уплотнены замазкой.

Средний расход: 6 штук для одного

одностороннего распределительного шкафа на

1200 пар.

| Номер заказа | Наименование | Вес ЕП | ЕП |
| --- | --- | --- | --- |
| 0099 0 004-00 | Уплотнительная замазка | 0,100 кг | 1 шт. |
|  | Или аналог Не уступающий тех. спецификации |  |  |

Анкерные болты для бетонного

цоколя

4 анкерных болта М16 х 160 мм и гайки

(оцинкованные горячим способом).

| Номер заказа | Наименование | Вес ЕП | ЕП |
| --- | --- | --- | --- |
| 5267 2 530-00 | Анкерные болты для бетонного цоколя | 1,000 кг | 1 компл. |
|  | Или аналог Не уступающий тех. спецификации |  |  |

# Բաշխիչ պահարան տիպ 82,

Նշանակումներ: 1 – Անվանում 2 – Ռետինե սալնիկների բաշխվածության սխեման որոշվում է տեղակայման սկզբում 3 – Ռեզերվ

82 տիպի բաշխիչ պահարանը նախատեսված է մալուխային հեռահաղորդակցության ցանցերում օգտագործելու համար, որպես օպտիկական կամ պղնձե մալուխայն բաշխիչ պահարան

Չափսերը: Ե х Բ х Լ մմ: 754 х 998 х 310 (առանց տակդիրի)

- Պլաստմասե իրանը պոլիկարբոնատից, որը ամրացված է մանրաթելիկով, մատակարարվում է օգտագործման անհրաժեշտությունից ելնելով օդափոխումով կամ առանց

- Իրանի դուռը կրկնակի փականային հարմարանքով կարող է կախվել թե աջ թե ձախ կողմից:

- Դռան կայունարարը մտնում է մատակարարման կոմպլեկտավորման մեջ:

82A / 82P Իրան

- Չօդափոխվող, որպես ûրինակ մալուխայն բաշխիչ պահարանի օգտագործման համար

- Հենարանը խտարար կոնուսներով:

Տեխնիկական տվյալներ

- Չափսերը: տես. Գաբարիտային գծագիրը

- Տեխնիկական կիրառման պայմաններ՝ ջերմ. –30 °C  +60 °C, հարաբ. խոնավ. 5 – 95 %

- Անվտանգության աստիճան: իրանի տիպ 82A/82AB: IP 54 համաձայն IEC 529

- Իրանի նյութը: լաքային ծածկութով, մանրաթելիկով ամրացված պոլիկարբոնատ

- Հրդեհման աստիճան: V0 ըստ UL 94

- Գույնը: մոխրագույն (նման RAL 7038)

- Մետաղական մասեր՝ մոնտաժային շրջանակ - չժանգոտվող պողպատ

- Այլ մասեր: թիթեղային պողպատ գալվանացված ծածկույթով և դեղին գույնի քրոմացումով

- Վերամշակման հնարավորություն՝ Պոլիէսթերը լրիվ վերամշակվող

| Պատվերի համար | Անվանում | Քաշ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6982 1 201-00 | 82 M1 տիպի իրան- միադռնանի 1200 զոõյգի մոնտաժային շրջանակով LSA մոդուլների 2 կարգի կամ 1600 զոõյգ LSA NT մոդուլների համար: Դուռը KRONE ստանդարտ փականով, տիպ 19: Մեկ հենարան մալուխի անցկացման անցքերով, խտարար - զամազկա (0099 0 004-00) | 37 կգ | 1 հատ |
|  | Կամ նշվածի անալոգը – չզիջող տեխնիկական պարամետրերով |  |  |

# Մոնտաժային շրջանակ 2/10 1...4 x 10 + 1 պլինտերի համար

LSA-PLUS 2/10 մոդուլների տեղակայման համար լրացուցիչ տեղակայման հնարավորությամբ ըստ ընտրության

- LSA-PLUS 2/10 Լրացուցիր տեղակայման.

- Նշագրվող շրջանակ 2/10.

- Հողանցման պլինտ 2/38.

100-զույգանի պլինտների բլոկները պատկերավոր առանձին տեսքի են (բլոկների միջև տարածությունը 30 մմ):

| Պատվերի համար |  | Անվանում | Չափս | Քաշ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5267 3 585- |  | 10 զույգանի պլինտների համար, մոնտաժային շրջանակ 2/10 բլոկների միջև 22,5 մմ տարածքով (լայնքը 104,5 մմ) |  |  |  |
|  | 02 | Մալուխային տարածության խորությունը: 50 մմ, 3х10+1 պլինտ 2/10 | 728 մմ | 1,220 կգ | 1հատ |
|  |  | Կամ նշվածի անալոգը – չզիջող տեխնիկական պարամետրերով |  |  |  |

Ամրացնող լրակազմ

Բաշխիչ պահարանում 2/10 մոնտաժային շրջանակի ամրացման և լարերի տեղակայման համար

| Պատվերի համար | Անվանում | Քաշ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5267 2 577-02 | Տիպի կոնուսով ամրակային լրաÏազմ | 0,020 կգ | 1 կոմպ. |
|  | Կամ նշվածի անալոգը – չզիջող տեխնիկական պարամետրերով |  |  |

Խտարար նյութ

Եթե անցողիկ մալուխային մուտքերի մասերը

ինքնամեկուսացվող չեն ապա չօդափոխվող

իրանի բացվաÍքները պետք է հիմնովին

Միջին ծախս՝ 6 հատ մեկ 1200 զույգ պահարանի համար

| Պատվերի համար | Անվանում | Քաշ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0099 0 004-00 | Խտացնող զամազկա | 0,100 կգ | 1 հատ |
|  | Կամ նշվածի անալոգը – չզիջող տեխնիկական պարամետրերով |  |  |

Բետոնե տակդիրի անկերային հեղյուսներ

4 անկերային հեղյուս М16 х 160 մմ և մանեկներ

(ցինկապատված տաք եղանակով).

| Պատվերի համար | Անվանում | Քաշ | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5267 2 530-00 | Բետոնե տակդիրի անկերային հեղյուսներ | 1,000 կգ | 1 կոմպ |
|  | Կամ նշվածի անալոգը – չզիջող տեխնիկական պարամետրերով |  |  |