ՀԱՅՏ

Իջևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով ավտոմեքենայի գնման

| Չափա-բաժին | Գնման առարկան | Տիպը | Տեխնիկական պայմանները |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Հատուկ մասնագիտացված աղբատար մեքենա կողային բարձիչով | ԿՕ-449-10 կամ համարժեքը | ԿՕ-449-10 աղբատարը նախատեսված է կոշտ կենցաղային թափոնների մեքենայացված բարձման ,մամլման ,տեղափոխման և դատարկման համար: Մեքենայի հատուկ նախատեսված սարքավորումների կազմի մեջ մտնում են. թափքը`ետևի կափարիչով, հրող վահանակը, կողային մանիպուլիատորը, ինչպես նաև հիդրավլիկ և էլեկտրական համակարգերը: Աղբահավաք կոնտեյներից թափոնների բարձումը իրականացվում է կողային մանիպուլիատորի ,իսկ թափքում կուտակված աղբը մամլվում է հրող(սեղմող) վահանակի միջոցով: Աղբի դատարկումը կատարվում է մեքենայի թափքի շրջման և հրող վահանակի միջոցով: Մեքենան հնարավորություն ունի բարձել 0.75մ3 ծավալով ստանդարտ մետաղական աղբամաններ: Մեքենայի տեխնիկական (բնութագրիչ) տվյալներ. Բազային շասսի; ԶԻԼ-433362. Շարժիչի հզորությունը /ձ.ուժ/; 140. աշխատանքային ծավալը/մ3 /; 16. Վառելիքի տեսակը; բենզին, գազ. Վառելիքի ծախսը(60-80 կմ/ժ) ,լ; 42լ/70մ3. Անվադողերը; R 20. Կցորդման մեխանիզմը; հիդրավլիկ հաղորդակով. Փոխանցման տուփը; Մեխանիկական ,սինխրոնիզացված, հնգաստիճան. Ղեկային համակարգը; <Պտուտակ-գնդիկավոր պնդօղակ-ձողսեկտոր> տիպի ղեկային մեխանիզմ,ղեկային հաղորդակ հիդրոուժեղացուցիչով. Արգելակային համակարգը. Աշխատանքային; Պնևմոհիդրավլիկ,երկկոնտուրանի ,ըստ սռնիների բաժանումով ,ԱԲՍ-ով:Բոլոր անիվներինը <թմբուկային> տիպի. Պահեստային; Աշխատանքային արգելակային համա- կարգի կոնտուրներից մեկը. Կայանման; Մեխանիկական հաղորդակ ետևի անիվ- ների արգելակման մեխանիզմին. Թափքի տարողունակությունը ,մ3; 8. Բարձվող թափոնների քաշը ,կգ; 6000. Աղբի մամլման գործակիցը; 1.4. Մանիպուլյատորի բեռնաբարձողականությունը ,կգ; 500. Հատուկ սարքավորումների քաշը ,/ոչ ավելի/ կգ; 1900. Քաշը(լրիվ բեռնավորվածությամբ) կգ; 10000. Գաբարիտային չափերը ,մմ. երկարությունը; 6600. լայնությունը; 2500. բարձրությունը; 3200. Երաշխիքային սպասարկման նվազա- գույն ժամկետը; 12 ամիս. Արտադրության տարեթիվը և առավելա- գույն վազքը; Արտադրության տարեթիվը պետք է 2006թ-ից հետո, 50000կմ-ից ոչ ավել:. Մատակարարման վայրը; ՀՀ Տավուշի մարզ ,ք. Իջևան, Երևանյան 6. |